서문

이 사용 설명서는 센스뷰 비전 프로의 주요 기능과 사용법을 설명합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다. 또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오.

이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

이 사용 설명서의 내용과 사양은 제품의 기능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 발생하는 상황에 대해서는 ㈜ 셀바스헬스케어에 책임이 없습니다.

저작권

센스뷰 비전 프로 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 ㈜ 셀바스헬스케어에 있으며, ㈜ 셀바스헬스케어는 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyrightⓒ2018 SELVAS Healthcare, Inc. All rights reserved.

목차

서문	2

저작권	3

목차	4

제품의 특장점	6

안전 주의사항	7

표시된 기호 설명	7

안전을 위한 주의사항	8

안전을 위한 경고사항	9

제품 설명	10

구성품 확인	10

각 부분의 이름	12

설치 방법	15

전원 연결	15

리모컨 연결	16

이어폰 연결	16

기본 기능	17

전원 설정	17

카메라 설정	18

리모컨 설정	25

고급 기능	27

사용자 환경 설정	27

조명 설정	29

화면 배율	31

색상 모드	34

대비 조절	37

마커	38

화면 캡처	42

OCR (광학 문자 판독)	44

파일 뷰어	53

문서 보기 설정	59

동영상 보기 설정	68

음성 가이드	76

초점 고정	79

카메라 주사율	80

부가 기능	81

디지털 액자	81

디지털 시계	83

화면 보호기	85

사용자 설정	87

초기화	90

컴퓨터 화면 연동	91

유지 보수	93

제품 휴대와 운반	93

보관	95

부록	96

서비스 요청 전 확인사항	96

서비스 제공 안내	97

서비스 문의 및 부품 구매	99

제품의 특장점

㈜ 셀바스헬스케어의 센스뷰 비전 프로를 구입해주셔서 감사합니다.

이 제품은 저시력의 시각장애인이나 노안인 노인이 쉽고 편리하게 인쇄지를 확대해서 볼 수 있으며 문서 및 이미지 파일을 확인하는 등 다양한 기능을 제공하여 사용자에게 최상의 편의를 제공합니다.

다양한 카메라 모드

근거리 모드/원거리 모드/셀프 모드로 최적화된 화질 제공

광학문자 판독기(OCR)

인쇄된 종이의 문자를 인식하여 음성으로 읽어주는 기능 (전체 화면 OCR 지원)

파일 뷰어

USB 메모리를 제품에 연결하면 센스뷰 비전 프로에서 지원하는 파일을 확대하거나 색상을 변경하여 편리하게 확인 가능

사용자 중심 인터페이스

사용자가 한 눈에 기능을 알 수 있도록 디자인한 리모컨

모든 메뉴를 음성으로 안내해주는 음성 안내 지원

자주 사용하는 기능인 배율 조절, 색상 변경, 조명 조절을 빠르게 설정이 가능하도록 한 조그 스위치 구성

이동, 보관이 쉬운 접이식 디자인

제품 뒷면에 손잡이가 있어 이동이 편리

카메라 지지대를 접을 수 있어 보관이 편리

안전 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음 안전 주의사항을 숙지하시기 바랍니다.

표시된 기호 설명

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

참고

제품을 사용할 때 사용자가 알아 두면 좋을 유용한 사항들을 알려줍니다.

안전을 위한 주의사항

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

습기가 많은 곳, 실외가 영상 40도 이상의 고온이거나 영하 10도의 저온인 곳에서는 사용하지 마십시오.

제품의 포트에 사용 설명서에서 지시하지 않은 다른 용도의 단자를 연결하지 마십시오.

카메라와 지지대를 움직일 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.

제품이 수평을 유지할 수 있도록 평평하고 딱딱한 곳에 설치하십시오.

어린이나 유아 또는 애완동물이 제품을 만지지 않도록 주의하십시오.

안전을 위한 경고사항

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

사용자 임의로 제품을 개조, 분리, 수리하지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 사용자 과실일 경우, 무상 보증 기간 내에도 무상 수리를 받을 수 없습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하십시오.

손상된 전원 플러그나 전선, 헐거운 콘센트에는 사용하지 마십시오.

젖은 손으로 제품, 전원 플러그, 콘센트를 만지지 마십시오.

하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.

제품의 전원 공급 장치는 반드시 당사에서 제공되거나 전기적 사양에 설명된 규격품만을 사용하십시오.

제품을 화기의 위험이 있는 공간이나 물건 가까이 두지 마십시오.

사용자의 전기 공급 장치와 제공된 어댑터의 플러그가 맞지 않을 경우 임의로 변경하지 말고 반드시 당사 서비스 요원이나 전기 기술자에게 문의하십시오.

제품 설명

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 구성품이 제대로 포함되어 있지 않다면 구입하신 곳에 문의하시기 바랍니다.

참고

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 제품의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 일부 품목이 변경될 수도 있음을 알려드립니다.

| 번호 | 명칭 |
| --- | --- |
| ① | 본체 |
| ② | 리모컨 |
| ③ | 전원 어댑터 |
| ④ | HDMI 케이블 (옵션) |
| ⑤ | 이어폰 |
| ⑥ | 퀵가이드 설명서 |
| ⑦ | XY 테이블 |

각 부분의 이름

- 전면

| 번호 | 명칭 |
| --- | --- |
| ① | 조그 스위치 |
| ② | 근거리 모드 렌즈 |
| ③ | 모니터 |
| ④ | 전원 버튼 |
| ⑤ | 카메라 지지대 |
| ⑥ | 카메라 커넥터 |
| ⑦ | 주 카메라 |
| ⑧ | OCR 전용 카메라 |

- 후면

| 번호 | 명칭 |
| --- | --- |
| ① | 리모컨 거치대 |
| ② | 잠금 레버 |
| ③ | 리모컨 포트 |
| ④ | 전원 포트 |
| ⑤ | HDMI포트 |
| ⑥ | USB 포트 |

설치 방법

전원 연결

전원 어댑터를 제품 뒷면의 전원 포트에 연결하세요.

전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.

리모컨 연결

리모컨 어댑터를 제품 뒷면의 리모컨 포트에 연결하세요.

이어폰 연결

장소와 환경에 따라 이어폰이 필요한 경우 리모컨에 이어폰을 연결하여 사용하세요.

리모컨 윗면의 어댑터 연결부에 이어폰을 연결하세요.

기본 기능

전원 설정

- 전원 버튼을 누르세요.

대기 화면이 나타나고 잠시 후 전원이 켜집니다.

전원을 끄려면, 전원 버튼을 다시 3초 이상 누르세요.

카메라 설정

- 잠금 레버를 당겨서 올리세요.

카메라 지지대를 위로 끝까지 당겨서 올리세요.

잠금 레버를 다시 아래로 내리세요.

카메라 지지대를 좌우로 움직여 위치를 조정하세요.

카메라를 좌, 우, 상, 하로 움직일 수 있습니다.

근거리 모드

문서를 읽거나 글을 쓰는 등 가까운 거리의 사물을 볼 때 사용하세요.

- 카메라 지지대가 제품 전면을 향하도록 하세요.

카메라 방향을 아래를 향하도록 한 후, 오른쪽 또는 왼쪽으로 카메라를 살짝 돌리세요.

만약 근거리 모드 렌즈가 열려 있다면 닫은 후 사용하세요.

참고

근거리 모드는 주 카메라를 사용합니다. OCR 전용 카메라를 근거리 모드에서 사용 할 수 없습니다.

원거리 모드

강의실에서 칠판 등과 같이 원거리 사물을 볼 때 사용하세요.

- 카메라 지지대를 제품 뒤쪽으로 이동시키세요.

카메라가 먼 거리에 있는 목표물을 향하게 하세요.

근거리 모드 렌즈를 열어주세요.

셀프 모드

화장을 하거나 얼굴을 확인할 때 거울처럼 사용하세요.

참고

셀프 모드 사용 시 사용자와 카메라의 최대 거리는 45cm입니다. 최대 거리를 벗어날 경우 초점이 안 맞을 수 있으니 유의하세요.

- 카메라 지지대가 제품 전면을 향하도록 하세요.

카메라가 사용자의 얼굴을 향하도록 하세요.

리모컨 설정

| 번호 | 버튼 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| ① |  | 배율 조정 |
| ② |  | 색상 모드 조정 |
| ③ |  | 대비 조정 |
| ④ |  | 상하 좌우 이동 |
| ⑤ |  | 선택 |
| ⑥ |  | 화면 캡처 |
| ⑦ |  | OCR (광학 문자 판독) 실행 |
| ⑧ |  | 파일 탐색기 |
| ⑨ |  | 메뉴 화면 |
| ⑩ |  | 마커 조정 |

| 퀵 스타트 버튼 |  |
| --- | --- |
| 동시에 누르기 | 대비 수준 증가 |
| 동시에 누르기 | 대비 수준 감소 |
| 2초 이상 누르기 | 초점 고정 켜기/끄기 |
| 또는 누르기 | 음성 볼륨 조절 |
| 또는 누르기 | 음성 속도 조절 |
| 누르기 | OCR 결과 혹은 캡쳐화면 저장 |
| 동시에 누르기 | 현재 날짜와 시간 확인 |
| 동시에 누르기 | 화면 보호기 작동 |
| 동시에 누르기 | 디지털 액자 기능 실행 |
| 동시에 누르기 | 화면 주사율 60Hz 변경 |
| 동시에 누르기 | 화면 주사율 50Hz 변경 |

참고

퀵 스타트 버튼은 화면이 주 카메라 상태일 때만 실행됩니다.

고급 기능

사용자 환경 설정

메뉴 화면을 호출하여 다양한 항목의 설정을 변경할 수 있습니다.

메뉴 화면을 열려면, 리모컨에서 []을 누르세요.

옵션 선택 방법

| 버튼 | 기능 |
| --- | --- |
|  | ① 메뉴 및 항목 선택 ② 체크박스 표시 (항목 활성화) |
| 또는 | ① 해당 메뉴 진입 / 이전 화면 돌아가기 ② 항목 속성 값 조절 |
| 또는 | 메뉴 및 항목 이동 |

메뉴 화면 구성

| 순서 | 설정 항목 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 밝기 |  |
| 2 | 초점 고정 |  |
| 3 | OCR 언어 |  |
| 4 | 디지털 액자 |  |
| 5 | 디지털 시계 |  |
| 6 | 고급 설정 | 색상 모드 설정 |
|  |  | 마커 설정 |
|  |  | 음성 속성 설정 |
|  |  | OCR 설정 |
|  |  | 언어 설정 |
|  |  | 디지털 액자 설정 |
|  |  | 디지털 시계 설정 |
|  |  | 화면 보호기 설정 |
|  |  | 카메라 주사율 |
|  |  | 사용자 설정 |
|  |  | 초기화 |
|  |  | 제품 정보 |

조명 설정

참고

최초 사용 시 근거리 모드에 조명이 켜진 상태로 설정되어 있습니다. 원거리 모드 또는 셀프 모드 전환 시 조명이 자동으로 꺼집니다.

1) 조명 켜고 끄기

- 조그 스위치의 버튼을 2초 이상 누르세요.

조그 스위치를 2초 이상 누를 때마다 조명이 켜지거나 꺼지는 것을 확인할 수 있습니다.

2) 조명 밝기 설정

광택지나 코팅지와 같은 문서는 조명이 반사되어 내용을 확인하는데 방해가 될 수 있습니다. 상황에 맞게 조명의 밝기를 조절하세요.

- 리모컨의 []을 누르세요.

[밝기]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

원하는 옵션을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

화면 배율

1) 화면 확대/축소

1단계부터 68단계까지 화면 배율을 조절할 수 있습니다.

| - 화면을 확대하려면 []을 누르고, 축소하려면 []을 누르세요. |
| --- |
| 화면에 현재 배율 단계가 표시됩니다. |
| 참고 |  |
| 근거리 모드는 68단계까지, 원거리 모드와 셀프 모드는 74단계까지 화면 배율을 조절할 수 있습니다. 조그 스위치를 좌우로 눌러 화면 배율을 조절할 수도 있습니다. |  |

2) 화면 현재 위치 확인

- []을 동시에 누르세요.

현재 화면에서 최소배율로 돌아가며 현재 확대하여 보고 있는 부분의 위치가 [ + ]로 표시됩니다.

버튼을 놓으면 보고 있던 원래 배율 화면으로 돌아갑니다.

색상 모드

참고

화면 색상 변경 이외에도 메뉴 진입 후 선택한 메뉴의 글자색과 배경색을 변경할 수 있습니다.

1) 색상 모드 선택

활성화되어 있는 색상 모드 중에서 선택이 가능합니다.

현재 화면에서 색상 모드를 변경하려면, []을 누르세요.

2) 색상 모드 활성화

사용하고 싶은 색상 모드만 활성화 시키세요.

참고

[자연색], [검은색글자 흰색배경], [흰색글자 검은색배경]은 기본 설정으로 비활성화할 수 없습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[색상 모드 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

사용을 원하는 색상 모드에서 [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []을 눌러 [활성화]를 선택한 후, []을 누르세요.

해당 색상 모드가 맞는지 확인하고 []을 누르세요.

3) 색상 모드 변경

7가지 색상 중에 3가지 기본 색상을 제외한 4가지 색상을 사용자가 원하는 색상으로 변경이 가능하여 선호하는 글자색과 배경색으로 화면을 구성할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[색상 모드 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

변경을 원하는 색상 모드에서 [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []을 눌러 [활성화]를 선택한 후, []을 누르세요.

글자색을 변경하려면 [] 또는 []을 누르고, 배경색을 변경하려면 [] 또는 []을 누르세요.

원하는 색상 조합이 완료되면, []을 누르세요.

해당 색상 모드가 선택 옵션에 나타납니다.

참고

설정한 색상은 OCR 문단영역 색상에도 적용됩니다.

대비 조절

문서의 재질이나 타입에 따라 글자가 선명하게 구분되지 않을 경우, 대비를 1단계부터 40단계까지 조절할 수 있습니다.

- []을 선택하세요.

[] 또는 []을 눌러 단계를 조절하세요.

선택한 단계를 적용하려면, []을 누르세요.

참고

리모컨의 []와 [] 또는 []를 눌러 대비 수준을 조절할 수 있습니다.

마커

1) 마커 실행

화면에 줄을 표시하거나 불필요한 영역을 가려 원하는 부분만 집중해서 볼 수 있습니다.

[]을 누를 때마다 4가지의 마커가 가로 라인, 세로 라인, 가로 윈도우, 세로 윈도우 순서로 화면에 나타납니다.

2) 라인 마커 색상 변경

화면에 표시된 라인 마커를 보기 편한 색상으로 변경할 수 있습니다.

- 현재 화면에서 라인 마커의 색상 모드를 변경하려면 []을 누른 상태로 []을 누르세요.

[]을 누른 상태로 []을 누를 때마다 설정된 9가지 색상이 차례대로 변경됩니다.

참고

변경 가능한 마커의 색상은 글자색상, 흰색, 검은색, 노란색, 파란색, 녹색, 빨간색, 자홍색, 청록색입니다. 윈도우 마커의 색상은 변경되지 않습니다.

3) 마커 종류와 사이즈 조정

| ① 가로 라인 마커 | ② 세로 라인 마커 |
| --- | --- |
| [] 또는 []을 누르면 라인이 상하로 움직입니다. | [] 또는 []을 누르면 라인이 좌우로 움직입니다. |
| ③ 가로 윈도우 마커 | ④ 세로 윈도우 마커 |
| [] 또는 []을 누르면 화면이 높이가 확장되거나 축소됩니다. | [] 또는 []을 누르면 화면이 넓이가 확장되거나 축소됩니다. |

4) 선호 마커 설정

4가지 마커 모드 중 사용하지 않는 마커는 비활성화할 수 있습니다.

- 고급 설정에서 [마커 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

마커를 선택한 후, [] 또는 []을 누르세요.

체크박스에 체크표시가 사라지면, 마커가 비활성화되어 리모컨에서 []을 눌러도 해당 마커는 나타나지 않습니다.

화면 캡처

복잡하거나 어려운 내용을 좀 더 자세히 살펴보기 위해 화면을 정지하거나, 해당 내용을 USB 메모리에 저장하고 싶을 때 활용하세요.

1) 화면 캡처

- []을 누르면 화면이 정지되고, 찰칵 소리와 함께 []이 화면에 나타납니다.

[]를 눌러 정지된 이미지를 축소/확대하거나, []을 눌러 색상 모드를 변경할 수 있습니다.

화면 정지를 해제하려면 다시 []을 누르세요.

2) 화면 저장

- 제품 뒷면의 USB 포트에 USB 메모리를 연결하세요.

정지된 화면에서 []을 2초 이상 누르세요.

“사진 저장 완료”라는 음성과 함께 화면에 []이 나타나면, 이미지가 USB 메모리에 저장됩니다.

참고

USB메모리가 올바르게 연결되지 않으면 ‘USB메모리를 삽입해주세요.’ 라는 메시지와 음성이 출력됩니다. 이미지는 USB 메모리에 다음과 같은 파일 이름으로 저장됩니다. 예) /GoVision/Image/2018년1월1일1시1분1초.png

OCR (광학 문자 판독)

제품이 인쇄물의 문자를 음성으로 전환시켜 읽어줍니다.

1) OCR 재생

- 만약 화면이 근거리 모드라면, 리모컨의 []을 눌러 전체화면 OCR 모드로 변경해주세요.

- 전체화면 OCR 모드에서 문서가 모니터에 출력되면, 리모컨의 []을 누르세요.

로딩 후에 문서의 문자가 음성으로 출력됩니다.

[] 또는 []을 누르면 문장 간 이동, [] 또는 []을 누르면 문단 간 이동이 가능합니다.

음성 출력 도중 []을 누르면 OCR 기능이 일시 정지되고, 다시 []을 누르면 OCR 기능이 재실행됩니다.

OCR 기능을 종료하려면, []을 누르세요.

근거리 모드로 전환하기 위해서는 []을 누르세요.

참고

- OCR은 OCR 전용 카메라로 수행합니다. OCR 상태에서는 OCR 실행, 음성 설정, 가이드 프레임 설정 등 일부 기능 외의 기능은 사용할 수 없습니다. - 자동으로 초점이 잡히지 않는 경우 [] 버튼을 짧게 누르면 수동으로 초점을 잡을 수 있습니다. - OCR 엔진의 권장 사이즈는 10pt입니다. 작은 크기의 글자는 인식이 어려울 수 있습니다.

2) OCR 사용

OCR 기능 활성화 여부를 설정할 수 있습니다. 비활성화로 설정하면 ‘OCR 기능을 사용할 수 없습니다.’라는 메시지와 함께 OCR 기능이 동작하지 않습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 사용]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

3) OCR 언어 설정

시스템 구성 언어 이외에 보조로 사용할 언어를 1개 더 추가할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르세요.

[OCR 언어]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

언어를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

참고

출력되는 음성의 크기, 속도, 고저 등을 조절하려면 목차 중 음성가이드 부분의 3) 음성 속성 설정을 참조하세요.

4) OCR기울기 보정

OCR로 촬영한 이미지는 정 방향으로 보정되어 출력되도록 ‘기울기 보정’ 기능이 활성화되어 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[기울기 보정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

참고

이미지가 반대로 출력되는 등 기울기 보정 기능에 이상이 있을 경우, 기능을 종료하고 다시 시작하세요.

5) OCR 읽기 모드 설정

카메라가 문자를 이미지로 촬영하여 문자로 인식한 후 음성으로 전환하는 기능으로 출력 방식과 언어 등을 설정할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 읽기 모드]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

OCR 읽기 모드 종류

| - 원본 이미지 출력 | ② 텍스트 출력 |
| --- | --- |
| ③ 줄 단위 출력 | ④ 단어 단위 출력 |

6) 하이라이트 색상 설정

하이라이트는 OCR 이미지가 모니터 화면에 출력되면, TTS로 읽히는 텍스트가 이중 테두리가 있는 사각형 상자를 의미합니다.

하이라이트 및 문단영역 색상의 내부 및 외부 테두리의 색상을 설정할 수 있습니다.

하이라이트의 경우 바깥쪽 테두리의 기본 색상은 노란색이고, 안쪽 테두리의 기본 색상은 검정색 입니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[하이라이트 색상 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

바깥 테두리의 색상을 변경하려면, [] 또는 []를 누르시고 안쪽 테두리의 색상을 변경하려면, [] 또는 []를 누르세요.

원하는 색상 조합이 완료되면, []을 누르세요.

원본 OCR 이미지를 볼 때 해당 색상 조합으로 강조 표시됩니다.

참고

하이라이트 색상으로 사용할 수 있는 색상 옵션은 노란색, 파란색, 녹색, 빨간색, 자홍색, 청록색, 흰색, 검은색입니다.

7) OCR 가이드 프레임 사용

센스뷰 비전 프로는 전체화면 OCR을 지원합니다.

OCR 가이드 프레임 사용여부를 설정할 수 있습니다. OCR 가이드 프레임을 사용하면 인식하고자 하는 종이의 영역을 제외하고 나머지 부분은 검정색으로 처리하여주어 OCR 인식 속도를 높여줍니다.

OCR 가이드 프레임을 비활성화 하면 화면에 보이는 모든 영역의 문자를 인식하여 OCR합니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임 사용]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

8) OCR 가이드 프레임 크기 설정

OCR 가이드 프레임 크기를 A4용지와 A3용지 중에서 선택할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임 크기 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

A4용지와 A3용지 중에서 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

9) OCR 가이드 프레임 색상 변경

OCR 가이드 프레임의 색상을 변경할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[OCR 가이드 프레임 색상 변경]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []를 눌러 색상을 고르고 원하는 색상에서 []을 누르세요.

참고

변경 가능한 가이드 프레임 색상은 흰색, 검은색, 노란색, 파란색, 녹색, 빨간색, 자홍색, 청록색입니다.

10) 문단영역인식 설정

문단영역은 OCR 사용 시 문단을 영역 별로 구분해주는 기능입니다. 문단영역인식 기능을 활성 혹은 비활성화 할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[문단영역인식 사용]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

11) 문단영역인식 순서 자동 설정

인식된 문단을 자동으로 순번을 부여해서 읽어주는 기능입니다.

문단영역인식 자동설정을 선택하면 기능이 활성화되며 북서동남에 위치한 문단 순서대로 읽어 줍니다. 비활성 시에는 사용자가 지정된 문단부터 읽어줍니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[OCR 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[문단영역인식 자동 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

파일 뷰어

USB 메모리에 저장되어 있는 이미지, 동영상, OCR, 문서 파일을 실행할 수 있는 뷰어 프로그램입니다.

지원되는 파일 포맷

| 옵션 | 포맷 |
| --- | --- |
| 문서 | MS Word 97~2014 (.doc, .docx, .dot, .dotx), Text (.txt, .asc), HWP 97~3.0, 2002~2014 (.hwp), Rich Text (.rtf), PDF(.pdf), ASCII(.asc) |
| 이미지 | PNG, BMP, JPG(JPEG) |
| 동영상 | MP4(H.263, H.264), 3GP |
| 자막 | smi, srt |

1) USB 삽입

제품 뒷면의 USB 포트에 USB 메모리를 연결하세요.

참고

USB 메모리가 제대로 연결되지 않을 경우, 모니터에 안내 문구가 표시됩니다.

2) 파일 관리

파일 위치 이동

- 리모컨에서 []을 누르세요.

USB 메모리에 저장된 이미지, 동영상, 문서 파일 폴더가 화면에 나타납니다.

[]을 누르고 메뉴 화면이 열리면, [선택 모드]를 선택하세요.

[] 또는[]을 눌러 파일을 선택하세요.

파일을 이동하려면 []을 누르고 [복사] 또는 [잘라내기]를 선택하세요.

파일을 옮기고 싶은 위치에서 다시 []을 누르고 [붙여넣기]를 선택하세요.

메뉴 화면을 닫으려면 [종료하기]를 선택하세요.

참고

USB 메모리 내 파일 복사 시 해당 파일과 같은 경로로 파일 덮어쓰기 기능은 지원되지 않습니다.

파일 필터링

아래의 버튼을 동시에 눌러 원하는 형식의 파일만 검색하세요.

| 버튼 | 기능 |
| --- | --- |
| 동시에 누르기 | 이미지, 동영상 파일만 표시 |
| 동시에 누르기 | OCR 파일만 표시 |
| 동시에 누르기 | 문서 파일만 표시 |

파일 삭제

- 리모컨에서 []을 누르세요.

USB 메모리에 저장된 이미지, 동영상, 문서 파일 폴더가 화면에 나타납니다.

[]을 누르고 메뉴 화면이 열리면, [선택 모드]를 선택하세요.

[] 또는[]를 눌러 파일을 선택하세요.

[]을 누르고 [삭제]를 선택하세요.

파일을 삭제하려면, 메시지 화면에서 [예]를 선택하세요.

메뉴 화면을 닫으려면 [종료하기]를 선택하세요.

3) 파일 실행

- 리모컨에서 []을 누르세요.

[] 또는 []을 움직여 파일을 선택한 후, []을 누르세요.

문서 실행을 종료하려면, 다시 리모컨에서 []을 누르세요.

문서 보기 설정

1) 문서 배율 조절

USB 메모리 내 문서 실행 후, 리모컨의 []를 눌러 글자 크기를 조절할 수 있습니다.

2) 문서 색상 변경

- USB 메모리 내 문서 실행 후, 문서의 글자색 및 배경색을 변경하려면 []을 누르세요.

[]을 누를 때마다 설정되어 있는 7가지 색상이 차례대로 변경됩니다.

3) 문서 스크롤

| 스크롤 기능 | 버튼 |
| --- | --- |
| 행 간 이동 | [] 또는 [] 누르기 |
| 페이지 간 이동 | [] 또는 [] 2회 연속 누르기 |
| 줄 첫 글자로 이동 | [] 누르기 |

참고

줄 첫 글자로의 이동은 문서모드 중 일반 모드에서만 지원이 됩니다.

4) 문서 배열 모드

문서를 확대해서 볼 때, 기본적으로 방향을 움직여 확인할 수 있는 일반 모드 이외에 밖으로 밀려나는 글자를 다음 줄로 자동 재배치하여 편리하게 한 줄씩 문서를 확인할 수 있는 텍스트 재정렬 모드를 제공합니다.

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [문서 모드]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

원하는 문서 모드를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

보고 있던 문서가 선택한 모드로 화면에 출력됩니다.

문서 모드 종류

| 모드 | 화면 | 기능 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 모드 |  |  | 문서를 원본 그대로 확대하여 상하좌우로 움직여 문서 확인 |
| 텍스트 재정렬 모드 |  |  | 문서를 확대할 때 밖으로 밀려난 글자를 다음 줄로 자동 재배치하여 좌우로 움직이지 않고 한 줄씩 문서 확인 |

참고

USB 메모리 내 hwp와 pdf 파일의 경우 일반 모드만 지원됩니다.

5) 자동 스크롤 설정

자동 스크롤 기능을 활용하면 리모컨으로 상하좌우를 움직이지 않고도 문서가 자동으로 스크롤되어 편리하게 내용을 확인할 수 있습니다.

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

문서가 이동하며 자동 스크롤이 실행됩니다.

스크롤 속도를 조절하려면 리모컨에서 []을 누르세요.

[자동 스크롤 속도]를 선택하고, [] 또는 []을 눌러 속도를 조절할 수 있습니다.

이전 화면으로 돌아가려면, []을 누르세요.

6) 문서 출력 모드

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [출력 모드]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

원하는 출력 모드를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

보고 있던 문서가 선택한 모드로 화면에 출력됩니다.

출력 모드 종류

| 모드 | 화면 | 기능 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 출력 모드 |  |  | 문서를 원본 그대로 출력 |
| 라인 출력 모드 |  |  | 가독성을 높이기 위해 문서를 한 줄씩 출력 |

7) 문서 음성 출력

USB 메모리 내 문서 실행 후, 리모컨의 []을 누르세요. 문서의 내용이 음성으로 변환되어 출력됩니다.

8) 북마크 설정

북마크 기능을 통해 문서의 특정 지점을 저장 후 독서 중 원할 때마다 해당 위치를 불러올 수 있습니다.

북마크 저장

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [북마크]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [북마크 저장]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []을 눌러 5개의 저장 위치 중 북마크 하기를 원하는 위치까지 이동한 후, []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

북마크 불러오기

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [북마크]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[북마크 열기]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

저장되어 있는 북마크 중 원하는 위치에서 []를 누르세요.

보고 있던 문서가 북마크 위치로 이동합니다.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

9) 파일 정보 확인

파일 이름, 파일 형식, 파일 경로, 파일 크기 등의 파일 정보를 확인할 수 있습니다.

- 문서가 모니터에 출력되는 동안 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [파일 정보]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

실행된 문서의 파일 정보를 확인할 수 있습니다.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

10) 책갈피 기능

문서에 따로 북마크를 해두지 않고 종료해도 마지막으로 확인했던 지점이 자동으로 저장되어 문서를 다시 열었을 때 해당 부분부터 이어서 다시 볼 수 있습니다.

문서를 마지막으로 확인했던 지점으로 돌아가려면 [네], 문서를 처음부터 다시 확인하려면 [아니오]를 선택하세요.

참고

문서의 용량이 너무 큰 경우, 책갈피 이동 여부를 묻는 메시지 화면이 늦게 나타날 수 있습니다.

동영상 보기 설정

1) 재생 설정

동영상 실행 중 다음 버튼으로 동영상 재생을 조작할 수 있습니다.

| 버튼 | 기능 |
| --- | --- |
|  | 재생/ 일시정지 |
|  | 색상 변경 (자막이 있을 경우) |
| 또는 | 재생 구간 이동 |
| 또는 | 음성 크기 조절 |

2) 구간 반복

동영상 실행 중 구간 반복 기능을 통해 설정한 구간을 반복하여 시청할 수 있습니다.

- 동영상 실행 중 구간 반복을 시작할 시점에서 리모컨의 []을 누르세요.

[] 또는 []을 눌러 구간 반복을 종료할 지점까지 이동하세요.

[]을 누르면 해당 부분의 구간 반복이 재생됩니다.

구간 반복 기능을 종료하려면, 구간 반복 재생 도중 []을 누르세요.

참고

일부 저 품질 동영상의 경우 구간 반복 기능이 정상적으로 동작하지 을 수 있습니다.

3) 자막 설정

자막이 있는 동영상의 자막 설정을 통해 자막을 열고, 싱크를 조절하며, 자막의 크기나 색상을 조절할 수 있습니다.

자막 실행

- 동영상 실행 중 리모컨의 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [자막 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[자막]에서 [] 또는 []을 눌러 자막을 실행하거나 종료할 수 있습니다.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

자막 싱크

현재 실행되고 있는 자막과 영상의 시점이 맞지 않을 때 자막의 싱크를 조절할 수 있습니다.

- 동영상 실행 중 리모컨의 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [자막 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[자막 싱크]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []로 수치를 조절하고 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, []을 누르세요.

자막 크기/위치/색상 설정

- 동영상 실행 중 리모컨의 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [자막 설정]을 선택하면, [] 또는 []을 누르세요.

변경을 원하는 항목을 선택하세요.

[] 또는 []로 해당 항목의 설정을 변경하세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

참고

리모컨의 []을 눌러 자막의 배경색과 글자색을 변경할 수 있고, 리모컨의 []와 []를 눌러 자막 크기를 실시간으로 변경할 수도 있습니다.

- 4) 북마크 설정

동영상 실행 중 북마크 설정을 통해 특정 지점을 저장한 후 원할 때 마다 해당 지점을 불러올 수 있습니다.

북마크 저장

- 동영상 실행 중 북마크를 할 위치에서 리모컨의 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [북마크 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[북마크 저장]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

5개의 북마크 저장 공간 중 저장할 북마크 번호를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

마크 불러오기

- 동영상 실행 중 리모컨에서 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [북마크 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[북마크 열기]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

실행을 원하는 북마크를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[]를 누르면 북마크 지점부터 동영상이 재생됩니다.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

5) 파일 정보 확인

파일 이름, 파일 형식, 파일 경로, 파일 크기, 재생 시간 등의 파일 정보를 확인할 수 있습니다.

- 동영상 실행 중 리모컨의 []을 누르세요.

메뉴 화면이 열리면 [파일 정보]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

실행된 동영상의 파일 정보를 확인할 수 있습니다.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

음성 가이드

1) 제품 언어 설정

제품 화면에 표시되거나 음성으로 안내될 언어를 선택할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[언어 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

언어를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

2) 음성 가이드 실행

제품에서 메뉴를 목소리로 안내해주는 음성 가이드의 속도나 볼륨 등의 설정을 변경하거나 음성 안내 기능을 해제할 수도 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[음성 속성 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[음성 가이드]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

3) 음성 속성 설정

- 각 속성 항목을 선택한 후, [] 또는 []을 눌러 음성 크기, 속도, 높낮이 단계를 조절하세요.

[음성 종류]를 선택하고, [] 또는 []누르세요.

종류를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

참고

근거리 모드에서 리모컨의 [] 또는 []과 [] 또는 []을 눌러 음성 속도와 볼륨 크기를 조절할 수 있습니다.

초점 고정

다른 곳에 초점이 맞아 목표물이 흐릿하게 보일 경우, 초점 고정 기능을 사용하여 원하는 부분에 초점을 고정시키세요.

- 리모컨에서 []을 누르세요.

[초점 고정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

화면에 []이 나타납니다.

해제하려면, [] 또는 []을 누르세요. []이 사라집니다.

카메라 주사율

화면이 끊기거나 검은 줄이 생기는 현상이 발생할 경우, 해당 지역에 맞는 주사율(주파수)를 확인하여 변경하세요.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[카메라 주사율]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

주사율을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

부가 기능

디지털 액자

사진을 모니터에 출력하여 슬라이드 형식으로 볼 수 있습니다.

참고

USB 메모리를 제품에 연결하면 자동으로 [GoVisionPRO]폴더가 생성됩니다. 만약 [GoVisionPRO]폴더가 없을 경우, USB 메모리를 제품에 다시 한 번 연결하십시오.

1) 디지털 액자 재생

- USB 메모리의 [GoVisionPRO]폴더의 [Slide]폴더에 이미지를 저장하세요.

제품 뒷면의 USB 포트에 사진이 담겨있는 USB 메모리를 연결하세요.

리모컨에서 []을 누르세요.

[디지털 액자]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

모니터에 [GoVisionPRO]폴더의 사진이 순차적으로 출력됩니다.

참고

리모컨에서 []와[]를 동시에 누르면 디지털 액자 기능이 실행되고, 아무 버튼이나 누르면 디지털 액자 기능이 종료됩니다.

2) 디지털 액자 설정

- 리모컨에서 []을 누르세요.

고급 설정에 [디지털 액자 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

사진 전환 시간을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[디지털 액자]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

디지털 시계

제품을 사용하는 동안 현재 시간을 언제든지 확인할 수 있습니다.

1) 디지털 시계 재생

- 리모컨에서 []을 누르세요.

[디지털 시계]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

이전 화면으로 돌아가려면, [] 또는 []을 누르세요.

참고

리모컨에서 []와 []를 동시에 누르면 디지털 시계 기능이 실행되고, 다시 한 번 []와 []를 동시에 누르거나 리모컨의 버튼을 임의로 누르면 디지털 시계 기능이 종료됩니다.

2) 디지털 시계 설정

모니터에 나타나는 시간과 이미지 파일 저장 시 파일명에 나타나는 시간이 맞지 않을 경우, 현재 시간을 아래와 같이 재설정할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[디지털 시계 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[날짜 시간 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[] 또는 []을 눌러 수정할 위치에 커서가 깜박이면, [] 또는 []을 눌러 원하는 날짜와 시간으로 수정하세요.

설정이 완료되면, []을 누르세요.

참고

시간 단위를 12시간, 24시간 단위로 변경하려면 [디지털 시계 설정]에서 [12 시간제] 혹은 [24 시간제]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

화면 보호기

제품을 잠시 사용하지 않을 때 날짜/시간 화면이나 디지털 액자를 화면에 띄워 화면 내용을 보호할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[화면 보호기 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[디지털 시계] 또는 [디지털 액자]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

타이머 설정을 변경하려면, [타이머 설정]을 선택하고 [] 또는 []을 누르세요.

화면 보호기 동작 기준 시간을 선택한 후, [] 또는 []을 누르세요.

참고

리모컨에서 []와[]와 []를 동시에 누르면 화면 보호기 기능이 실행되고, 화면 보호기가 동작하는 동안 카메라에 움직임이 포착되거나 리모컨 버튼을 누르면 화면 보호기 작동이 해제됩니다.

사용자 설정

사용자에 맞게 설정을 변경하여 사용한 후, 나중에 그 설정 그대로 사용할 수 있도록 설정 모드를 저장해 놓을 수 있습니다.

1) 설정 저장

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[사용자 옵션 설정]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

[사용자 옵션 저장]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

저장을 원하는 위치에서 [] 또는 []을 누르세요.

2) 설정 불러오기

- [사용자 옵션 불러오기]을 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

원하는 사용자 옵션으로 이동하여 [] 또는 []을 누르세요.

메시지 화면이 열리면, [네]를 선택하세요.

초기화

제품의 모든 설정을 기본 상태로 복원할 수 있습니다.

- 리모컨에서 []을 누르고 [고급 설정]을 선택하세요.

[초기화]를 선택하고, [] 또는 []을 누르세요.

메시지 화면이 나타나면 [네]를 선택하고, []를 누르세요.

[초기화 완료]라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

참고

제품이 꺼진 상태에서 조그 스위치 버튼을 누르고 동시에 전원 버튼을 가볍게 눌렀다 떼세요. 그리고 조그 스위치 버튼을 부팅이 완료될 때까지 계속 누르고 있으면 제품의 모든 설정이 초기화됩니다.

컴퓨터 화면 연동

제공되는 HDMI 케이블을 사용하여 제품을 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터의 화면을 제품의 모니터에서 볼 수 있습니다.

- HDMI 케이블 단자를 HDMI 포트에 연결하세요.

HDMI 케이블을 컴퓨터 본체 뒷면의 HDMI 포트에 연결하세요.

`제품의 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 눌렀다 떼세요.

제품 모니터에 컴퓨터 화면이 출력됩니다.

참고

컴퓨터에 연결되면 화면 보호기 기능이 비활성화됩니다. 리모컨에서 [], [],[]을 동시에 누르면 PC와 카메라 화면이 전환됩니다. DVI 포트만 지원되는 컴퓨터의 경우, HDMI/DVI 변환 어댑터를 사용하세요(별매품).

유지 보수

주의

제품을 운반하거나 보관할 때 모니터 액정이 파손되지 않도록 주의하십시오.

제품 휴대와 운반

이 제품의 뒷면에는 휴대와 운반이 쉽도록 손잡이가 설계되어 있습니다. 휴대 및 운반 시 손잡이를 사용하세요.

- 근거리 모드 렌즈가 닫혀 있는지 확인하세요.

잠금 레버를 올린 후 카메라 지지대를 내리세요.

잠금 레버를 내려서 지지대를 고정하세요.

제품 뒷면의 손잡이를 사용하여 제품을 운반하세요.

보관

제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 박스에 모니터를 보호할 수 있는 충전재와 함께 넣어 온도 변화가 없는 곳에서 보관하십시오.

카메라 지지대 내려서 고정한 후, 박스에 넣으십시오.

부록

서비스 요청 전 확인사항

제품의 화면이 켜지지 않아요!

제품에 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

‘신호 없음’ 메시지만 나타나고 컴퓨터 화면으로 전환이 안돼요!

제품에 HDMI 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

케이블이 제대로 연결되어 있는데 컴퓨터 전환이 되지 않는다면, 제품의 전원이 켜진 상태에서 컴퓨터를 재 부팅하고 부팅이 완료되면 다시 PC와 카메라 화면으로 전환을 시도하세요.

글자가 선명하게 보이지 않아요!

초점 고정 기능을 사용하면 높낮이의 변화나 화면 배율의 변화에 의해 초점이 맞지 않아 글자가 흐릿하게 보일 수 있습니다. 초점 고정 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.

명도 대비 단계를 조절하세요. 보고 있는 자료의 인쇄 상태에 따라 대비를 조절하면 글자를 선명하게 볼 수 있습니다.

색상 모드 설정이 되지 않아요!

현재 색상 모드를 확인하세요. 색상 모드 중 기본으로 설정되어 있는 1~3 항목을 제외한 4~7항목만 색상 변경이 가능합니다.

서비스 제공 안내

㈜ 셀바스헬스케어는 공정거래위원회 및 소비자 피해보상기준에 의해 무상 및 유상서비스를 제공합니다.

무상서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.

단, 모니터의 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

하지만, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해보상 기준에 의거합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우

㈜ 셀바스헬스케어의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우

고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우

본 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우

고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

서비스 문의 및 부품 구매

대표전화 042-879-3000

Fax번호 042-864-4462

이메일 접수 sales@selvas.com

서비스센터 운영시간 월~금 오전 9시 - 오후 6시

㈜셀바스헬스케어

대전광역시 유성구 신성로 155 (34109)

Tel. (042) 879-3000 | Fax. (042) 864-4462

www.selvashealthcare.com