목차

1. 캔디5 HD Ⅱ는	4

2. 주의사항	5

3. 구성품	7

4. 외관설명	8

5. 사용하기전에	10

(1) 충전하기	10

(2) LCD보호필름제거하기	10

(3) 손잡이 사용하기	11

(4) 다리 사용하기	12

(5) 받침대 사용하기	12

(6) 손목 끈 사용하기	13

6. 사용법	14

(1) 전원 켜기/끄기	14

(2) 확대/축소하기	15

(3) 색상모드변경하기	16

(4) 포커싱	17

①  초점 맞추기	17

②  초점 모드 변경하기	18

(5) 화면정지/저장하기	19

①  화면정지 하기	20

②  저장 하기	20

③  저장된 사진 보기	21

(6)  거울기능	22

(7)  나에게 맞는 색상 모드 설정하기	23

①  색상 모드 설정 창 실행하기	23

②  색상 변경하기	25

③  색상 모드 비활성 하기	26

(8) 시계기능	28

①  시간확인	28

②  시간설정	28

(9)기타기능	30

①  화면밝기변경	30

②  조명설정	31

③  절전모드	32

④  조작 음 켜기/끄기	34

⑤  초기화 하기	35

7. 문제 해결하기	36

8. 보증 기간	39

9. 방송통신기자재 등록번호	39

- 캔디5 HD Ⅱ는

저 시력이나 노안으로 인해 잘 보이지 않는 작은 글씨를 크고 넓은 화면을 통해 크게 보여 주는 휴대용 전자독서확대기입니다.

확대기능은 물론, 배경∙글씨를 선명하게 구분해주는 색상 모드를 사용할 수 있어 글읽기에 특히 유용합니다. 용도에 따라 컬러모드와 변경 가능한 4개의 색상 모드 중에서 자신의 눈에 맞는 색상으로 변경할 수 있습니다.

특히 1.0~22배 사이의 어떤 배율로도 사용이 가능한 확대 기능과 사용 거리의 제한이 없는 자동초점기능으로 더욱더 편리한 사용이 가능합니다.

오직 캔디5 HD Ⅱ에서만 볼 수 있는 손잡이는 오른손 사용자나 왼손 사용자 모두를 배려하여 다양한 각도로 움직여 사용할 수 있도록 하였습니다.

- 주의사항

제품을 안전하게 사용하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 파손된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오. 감전 및 화재 발생의 위험이 있습니다.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 제품 구입시 제공된 전용 어댑터를 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용하는 경우에는 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

- 욕실이나 샤워실 등 습기가 많은 곳에서는 사용을 피하십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

- 제품 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

- 사용자 임의로 개조, 분리, 수리하지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있으며, 무상 수리를 받을 수 없습니다.

- 배터리는 소모품으로 6개월 사용 후 사용시간이 줄어 들 수 있습니다. 제품 스펙 대비하여, 완전 충전 후 배터리 사용시간이 50% 미만인 경우는 새 배터리로 교체하는 것을 권장합니다.

- 송곳이나 압정 등 뾰족한 것으로 제품 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

- 제품을 장시간 사용하지 않는 경우에는 배터리를 분리하여 보관하시길 권장합니다.

- 배터리를 분리하기 전에 반드시 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전원을 켠 상태에서 배터리를 분리할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 직사광선이 들어오는 곳과 온도가 지나치게 높거나 낮은 곳에서의 사용은 피해주세요. 화면이 정상 출력되지 않을 수 있습니다. 사용 권장 온도는 0℃ ~ 40℃ 입니다.

- 구성품

  - 캔디5 HD II 1대

  - 어댑터 1개

  - 휴대용 가방 1개

  - 받침대 1개

  - 손목 끈 1개

  - 액정 클리너 1개

  - 사용설명서 1부

- 외관 설명

(3)

(4)

(1)

(2)

(5)

(1) 전원 스위치

(2) DC Jack (충전기 삽입부)

(3) 충전 확인 LED

(4) 전면 거울 카메라

(5) 손잡이

(10)

(6)

(8)

(7)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(11) 화면정지 버튼

(12) 조명

(13) 다리

(14) 메인 카메라

(6) 카메라 전환 버튼

(7) 색상 모드 버튼

(8) 포커스 버튼

(9) 축소 버튼

(10) 확대 버튼

- 사용하기 전에

  - 충전하기

제품을 구매하고 처음 사용하거나, 오랜 기간 방치 후 사용할 경우에는 배터리를 완전 충전한 후에 사용 하십시오.

- 아래 그림과 같이 DC jack에 전용 어댑터를 연결 합니다.

- 배터리의 완전 충전 시간은 약 3시간 30분입니다.

- 충전 중에는 충전확인LED에 붉은색 불이, 충전이 완료되면 녹색 불이 들어옵니다.

  - LCD 보호 필름 제거하기

제품을 처음 받으시면 화면에 보호 필름이 씌워져 있습니다. 비닐을 제거한 후 사용 하십시오.

  - 손잡이 사용하기

3가지 각도로 고정되어 오른손 왼손 구분 없이 누구나 편하게 사용할 수 있는 손잡이입니다.

- 손잡이를 그림과 같은 방향으로 회전시킵니다.

- 손잡이를 회전시키면 달칵하고 고정되는 부분이 있습니다. 아래 그림과 같이 총 3가지의 각도로 사용할 수 있습니다.

  - 다리 사용하기

책이나 신문 등을 편하게 읽기 위해 아래 그림과 같이 다리를 펴고 사용할 수 있습니다.

  - 받침대 사용하기

책이나 신문 등을 편하게 읽기 위해 아래 그림과 같이 받침대에 제품을 놓고 사용할 수 있습니다

- 받침대에 거치 후 바닥에 놓았을 때 최저 확대배율은 2.5배이며, 최대 확대배율은 10배 입니다

- 피사체에 광택이 있는 경우, 조명이 반사되어 부분적으로 화면이 선명하지 않을 수 있습니다.

  - 손목 끈 사용하기

버튼 아래쪽 측면에는 손목 끈을 연결할 수 있는 고리가 두 군데 있습니다.

오른손 사용자는 축소 버튼 아래쪽의 고리에 손목 끈을 연결하여 사용하고, 왼손 사용자는 확대 버튼 아래쪽의 고리에 손목 끈을 연결하여 사용합니다.

- 사용법

  - 전원 켜기/끄기

- 전원 스위치를 그림과 같이 오른쪽으로 당겼다 놓으면 전원이 켜지며 화면에 확대 영상이 나타납니다.

- 전원이 켜진 상태에서 전원 스위치를 오른쪽으로 한번 더 당겼다 놓으면 전원이 꺼집니다.

※ 배터리 잔량 확인

- 전원을 켜면 로딩화면과 배터리 잔량을 확인할 수 있는 아이콘이 동시에 화면에 출력됩니다.

- 배터리 잔량 표시는 크게 매우 높음 ∙ 높음 ∙ 보통 ∙ 낮음 ∙ 매우 낮음 5단계로 나뉩니다.

- 어댑터를 연결하여 충전할 경우 배터리 잔량 표시는 ‘빨간색’이며 충전 완료 시 ‘녹색’으로 나타납니다. 어댑터 제거 시에는 ‘파란색’으로 나타납니다.

- 배터리 잔량이 매우 낮은 경우는 비어있는 배터리 아이콘이 깜박거립니다.

  - 확대/축소 하기

글자 크기에 따라 확대 배율을 변경하여 가장 잘 보이는 크기를 선택할 수 있습니다.

- (+) 표시가 된 오른쪽 확대 버튼을 누르면 확대 배율이 커집니다.

- (-) 표시가 된 왼쪽 축소 버튼을 누르면 확대 배율이 작아집니다.

  - 색상 모드 변경 하기

화면에 색상 모드를 변경하여 보여줍니다. 특히 글자를 보는 경우, 다양한 색상 모드 중에서 가장 잘 보이는 색상 모드를 선택하여 사용하면 글자 인식이 더욱 용이합니다.

- 색상 모드 버튼을 누르면 저장된 색상을 순환하며 변경합니다.

- 기본 색상 모드는 5가지입니다. 일반 색상 모드를 제외한 나머지 색상 모드는 설정 변경이 가능합니다.

- 흑백 반전 모드는 연한 색상의 글자까지 모두 확인 가능한 모드입니다.

- 구체적인 색상 설정 변경 방법은 ‘(7) 나에게 맞는 색상 모드 설정하기’를 참조바랍니다.

  - 포커싱

자동초점 기능은 사물과 거리변화에 관계없이 선명한 영상을 볼 수 있도록 카메라의 초점을 자동으로 맞춰 주어 편리한 사용이 가능하도록 합니다.

단, 반사가 심한 재질이나 투명한 재질의 경우 초점이 잘 맞지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 아래 방법을 사용하여 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.

- 초점 맞추기

현재 보고 있는 사물에 다시 초점을 맞춥니다.

- 초점이 맞지 않는 경우 포커스 버튼을 눌러 초점을 맞춥니다.

- 초점모드 설정과 관계없이 동작합니다.

- 초점 모드 변경하기

초점을 맞추는 방법에 따라 항상 자동으로 초점을 맞추는 자동초점모드와 버튼을 누를 때만 초점을 맞추는 수동초점모드 중 선택하여 사용할 수 있습니다.

- 수동초점모드

[수동초점]

자동초점모드에서 화면정지 버튼을 누른 상태로 포커스 버튼을 누르면 수정초점 아이콘이 화면에 표시되며 수동초점모드로 변경됩니다.

- 수동초점 모드가 설정되면 포커스 버튼을 누를 때에만 초점을 맞춥니다.

- 자동초점모드

[자동초점]

수동초점모드에서 화면정지 버튼을 누른 상태로 포커스 버튼을 누르면 자동초점 아이콘이 화면에 표시되며 자동초점모드로 변경됩니다.

- 자동초점모드가 설정되면 포커스 버튼을 누르지 않아도 자동으로 초점을 맞춥니다.

- 초기 설정은 자동초점 모드입니다.

  - 화면정지/저장하기

주소나 전화번호, 홈페이지 주소 등 복잡한 내용이나 기억하기 힘든 글을 볼 때 화면정지 또는 저장기능을 이용할 수 있습니다.

- 화면정지 버튼은 제품의 측면과 손잡이, 두 군데 위치합니다.

- 화면정지 하기

- 화면정지 버튼을 눌렀다가 떼는 시점의 화면을 정지시킵니다.

- 화면이 정지된 상태에서 화면정지 버튼을 한번 더 눌렀다 떼면 정지 상태가 해제됩니다.

- 저장 하기

[화면저장]

화면이 정지된 상태에서 화면정지 버튼을 2초 이상 길게 누르면 화면 저장 표시 아이콘이 화면에 출력되고 정지된 화면이 사진으로 저장됩니다.

- 사진은 최대 5장까지 저장 가능하며, 그 이상 저장 할 경우 저장된 순서대로 삭제 됩니다.

- 저장된 사진 보기

- 색상 모드 버튼과 포커스 버튼을 동시에 누르면 저장된 사진을 볼 수 있습니다.

- 포커스 버튼을 누르면 저장된 사진이 순서대로 순환되며 바뀝니다.

[사진없음]

저장된 사진이 없을 경우 화면 중앙에 저장 사진 없음을 알려주는 아이콘이 나타납니다.

- 저장된 화면을 보고 있는 상태에서

확대 버튼을 눌러 화면을 확대 할 수 있습니다.

- 저장된 화면 보기를 닫으려면 색상 모드 버튼과 포커스 버튼을 다시 한 번 누릅니다.

  - 거울기능

전면 거울 카메라를 통해 얼굴을 확대하여 볼 수 있습니다.

- 확대 버튼과 축소 버튼 사이의 카메라 전환 버튼을 누르면 아래와 같은 아이콘이 출력됩니다.

[카메라전환]

- 전면 거울 카메라의 영상이 화면에 나타납니다.

- 거울 기능 사용 중에는 확대/축소/화면정지/전원 끄기 이외의 기능은 작동하지 않습니다.

- 메인 카메라로 전환하려면 카메라 전환 버튼을 다시 한번 누릅니다.

  - 나에게 맞는 색상 모드 설정하기

색상 모드 설정을 통해 자신에게 가장 적합한 색상으로 변경하거나, 불필요한 모드는 비활성화 시켜 출력되지 않도록 설정할 수 있습니다.

- 색상 모드 설정 창 실행하기

초기 설정된 색상 모드는 총 5가지 입니다.

- 일반 색상 모드

- (선택 1) 검정 바탕 흰 글씨 모드

- (선택 2) 흰 바탕 검정 글씨 모드

- (선택 3) 흑백 반전 모드

- (선택 4) 검정 바탕 노란 글씨 모드

이 중 일반 색상 모드를 제외한 나머지 4가지 색상 모드를 다른 색상으로 변경할 수 있습니다.

- 색상 모드 버튼을 3초 이상 길게 누르면 ‘모드 선택 창’이 나타납니다. 모드 선택 창에서는 각 버튼이 다음과 같은 기능을 합니다.

설정 취소

이전 모드

[모드 선택 창]

다음 모드

설정 취소

- 확대 버튼 또는 축소 버튼을 눌러 변경하고자 하는 모드로 이동합니다. 화면에 출력되는 숫자는 설정 변경이 가능한 모드의 번호를 의미합니다.

- 색상 모드 버튼을 눌러 모드를 선택합니다. 설정 변경을 취소하려면 포커스 버튼을 누릅니다.

- 색상 변경하기

- 변경할 모드를 선택하면 다음과 같은 ‘색상 설정 창’이 나타납니다.

[색상 설정 창]

비활성

글자색상변경

배경색상변경

설정저장

설정취소

- 확대 버튼을 누르면 배경 색상이 변경되고, 축소 버튼을 누르면 글자 색상이 변경이 됩니다

- 선택 가능한 색상은 총 10가지(검은색, 흰색, 노랑색, 파랑색, 진홍색, 청록색, 녹색, 빨간색, 그레이스케일, 반전 그레이스케일)이며, 글자 색상과 배경 색상이 중복되는 색상은 표시 되지 않습니다.

- 그레이스케일 및 반전 그레이스케일은 배경 색상에서만 선택 가능 합니다.

- 설정하고자 하는 색상이 화면에 출력된 상태에서 색상 모드 버튼을 누르면 선택한 모드에 해당 색상이 저장되고, ‘모드 선택 창’으로 돌아갑니다.

- 색상 모드 비활성 하기

불필요한 색상 모드를 ‘비활성’으로 설정하여 자주 사용하는 색상 모드만 표시되게 하여, 편리하게 사용이 가능합니다.

- 색상 모드 버튼을 3초 이상 길게 눌러 ‘모드 선택 창’을 호출합니다.

- 비활성으로 설정할 색상 모드를 선택합니다. (단, 선택1색상 모드는 비활성 할 수 없습니다.)

- ‘색상 설정 창’에서 화면정지 버튼을 누르면 해당 색상 모드는 비활성으로 설정되고 ‘모드 선택 창’으로 넘어갑니다. 모드 선택 창에서 비활성 된 모드는 다음 그림과 같이 표시됩니다.

비활성

- 비활성 된 모드를 활성화 시키려면 ‘모드 선택 창’을 호출하고, 확대 버튼과 축소 버튼으로 색상으로 이동 후 색상 모드 버튼을 눌러 ‘색상 설정 창’으로 이동 후 다시 한 번 색상 모드 버튼을 눌러 색상을 저장합니다.

- 해당 모드는 변경된 색상으로 설정됩니다.

  - 시계 기능

캔디5 HD Ⅱ에서는 시계 기능을 활용하여 시간을 확인 할 수 있습니다.

- 시간 확인

- 화면정지 버튼을 누른 상태로 카메라 전환 버튼을 눌러 시간을 확인할 수 있습니다.

- 시간은 화면 중앙에 숫자로 표시 됩니다.

- 시간 설정

- 시간 설정은 화면에 시간이 표시된 상태에서 화면정지 버튼을 누른 상태로 카메라 전환 버튼을 누릅니다.

- 화면에 표시되는 시간이 반짝이면 시간설정이 가능합니다.

- 포커스 버튼을 눌러 ‘시’를 변경 할 수 있으며, 01~12까지 순차적으로 변경 됩니다.

- 축소 버튼을 눌러 ‘분’을 변경 할 수 있으며, 00~59까지 순차적으로 변경됩니다.

- 시간 설정을 완료하려면, 색상 모드 버튼을 누릅니다.

  - 기타 기능

- 화면밝기 변경

LCD 화면의 밝기를 변경할 수 있습니다. 주변의 환경이나 사용자의 특성에 따라 알맞은 밝기로 변경 하여 사용합니다.

- 화면정지 버튼을 누른 상태로 확대 버튼을 누릅 니다.

총 4단계의 화면 밝기를 순환하며 변경합니다. 단계가 높을수록 화면이 밝아집니다.

[2 단계]

[4 단계]

[3 단계]

[1 단계]

- 조명 설정

사용 목적에 따라 조명 설정을 변경할 수 있습니다.

- 화면정지 버튼을 누른 상태로 축소 버튼을 누릅니다.

- 조명 설정은 총 3종류로 자동조명 / 항상꺼짐 / 항상켜짐을 순환하며 변경하며, 설정이 변경될 때 마다 아래의 아이콘이 화면에 출력됩니다.

[항상꺼짐]

[항상켜짐]

[자동조명]

- 자동조명 설정으로 가까운 사물을 볼 때는 자동으로 조명이 켜지고, 20cm 이상의 거리에서 사물을 볼 때는 자동으로 조명이 꺼집니다.

- ‘항상꺼짐’으로 설정된 상태에서 전원을 껐다 켜면 ‘항상켜짐’ 으로 변경됩니다.

- 절전 모드

제품을 켜 놓은 상태에서 일정 시간 이상 사용하지 않으면 배터리를 절약하기 위하여 절전 모드가 실행 됩니다.

- 전원을 켜 놓은 상태에서 약2분 동안 제품을 사용하지 않으면 절전 모드로 전환됩니다.

- 절전 모드로 전환 되었을 때 충전확인LED가 ‘붉은색’으로 깜빡입니다.

- 절전 모드에서 버튼을 누르거나 제품을 움직이면 절전 모드가 해제되고 화면이 켜집니다.

- 절전 모드로 전환된 후 약 3분 동안 제품을 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

- 절전모드 켜기/끄기

- 전원이 꺼진 상태에서 확대 버튼과 축소 버튼을 누른 채로 전원 스위치를 오른쪽으로 밉니다.

- 전원이 켜질 때 절전 모드 상태를 나타내는 아이콘이 화면 좌측 상단에 표시됩니다. 절전 모드가 켜 져 있을 때는 초록색 절전 모드 켜짐 아이콘이 나타나고, 절전 모드가 꺼져 있을 때는 빨간색 절전 모드 꺼짐 아이콘이 나타납니다.

- 초기 설정은 절전 모드 켜짐 입니다

- 조작 음 켜기/끄기

각 버튼을 누르면 동작 여부를 알려주기 위해 조작 음이 나도록 설정되어 있습니다. 상황에 따라 조작 음을 끄거나 켤 수 있습니다.

- 화면정지 버튼을 누른 상태로 색상 모드 버튼을 눌러 조작음 설정을 변경합니다. 설정에 따라 아이콘으로 화면에 상태를 출력합니다.

[조작음 꺼짐]

[조작음 켜짐]

- 초기화 하기

원치 않는 설정으로 저장되었을 때, 초기화하여 제품을 공장 출고 상태로 설정할 수 있습니다.

- 전원이 꺼진 상태에서, 포커스 버튼을 누른 상태로 전원 스위치를 오른쪽 당겼다 놓습니다. 이 때, 포커스 버튼은 전원 스위치를 당겼다 놓아도 2초 이상 눌러야 합니다.

- 캔디5 HD Ⅱ의 설정이 초기화 되며 제품이 켜집니다.

- 초기화 시 저장된 이미지는 모두 삭제됩니다.

- 문제 해결하기

  - 전원이 켜지지 않습니다.

- 배터리가 방전되면 전원이 켜지지 않기 때문에 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다.

- DC Jack (충전기 삽입부)에 어댑터를 연결하여 충전하며 사용하시면 됩니다. 약 3시간 30분이면 충전이 완료되고 어댑터 없이 사용할 수 있습니다.

  - 전원이 켜 져 있지만 화면이 보이지 않습니다.

- 화면정지가 실행되면 정지된 화면 때문에 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 화면정지 버튼을 한 번 더 눌러 화면정지를 해제합니다.

- 전원이 켜 진 상태에서 2분 이상 사용이 없으면 화면이 꺼지며 절전 모드에 들어서게 됩니다. 제품을 움직이거나 버튼을 눌러 절전 모드를 해제 할 수 있습니다.

  - 초점을 자동으로 맞추지 않습니다.

- 수동 초점 모드가 설정되면 포커스 버튼을 누를 때만 초점을 맞춥니다. 화면정지 버튼을 누른 채로 포커스 버튼을 눌러 자동초점모드로 변경하여 주십시오

  - 화면을 닦아도 이물질이 묻은 것처럼 보입니다.

- 카메라에 먼지와 같은 이물질이 묻어 있는 경우 화면이 깨끗하게 보이지 않으며, 자동초점기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 부드러운 천으로 카메라를 닦아 이물질을 제거해 주십시오.

  - 조작 음을 끄고 싶습니다.

- 각 버튼을 누르면 조작 음이 납니다. 화면정지 버튼과 색상 모드 버튼을 함께 누르면 조작 음이 꺼지며, 재차 누르면 조작 음이 켜집니다.

  - 화면이 어둡거나 밝습니다.

- 화면정지 버튼을 누른 상태로 확대 버튼을 동시에 눌러 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다. 화면 밝기 단계는 총 4단계로 단계가 높아질수록 화면이 밝아집니다.

- 조명이 꺼져 있을 경우, 화면이 어둡게 출력 될 수 있습니다. 화면정지 버튼을 누른 상태로 축소 버튼을 눌러 조명을 켜고 사용하십시오.

  - 사용 중에 화면이 꺼집니다.

- 전원이 켜 진 상태에서 2분 이상 사용이 없으면 화면이 꺼지며 절전 모드에 들어서게 됩니다. 제품을 움직이거나 버튼을 눌러 절전 모드를 해제할 수 있습니다. 단, 절전 모드 전환 후 3분 이상 사용이 없으면 전원이 꺼지므로 전원을 켜고 사용합니다.

- 배터리가 방전되면 전원이 꺼질 수 있습니다.   DC Jack (충전기 삽입부)에 어댑터를 연결하여 3시간 30분 이상 배터리를 충전한 후 사용합니다.

  - 장시간 충전을 해도 사용 시간이 짧습니다.

- 배터리는 소모품으로 사용할수록 사용 시간이 줄어들 수 있습니다.

- 오랜 기간 사용으로 배터리 수명이 매우 짧아진 경우 배터리 교체를 할 수도 있습니다. 구입 후 6개월이 지난 경우는 유상으로 교체 가능합니다.

- 배터리를 완전 방전시키는 것은 배터리의 수명을 단축시키는 직접적인 원인이 됩니다. 배터리를 오래 사용하기 위해서는 방전될 때까지 사용하기 보다는 자주 충전하여 주십시오.

- 보증 기간

  - 구입일로부터 2년간 무상 수리를 받을 수 있습니다. 단, 배터리의 보증기간은 6개월입니다.

  - 사용자의 과실로 인한 제품의 하자에 대해서는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

- 방송통신기자재 등록번호

# : MISP-REM-H99-G500S-II