QBraille XL

사용 설명서

소프트웨어 버전 1.0용
한국어 설명서

(2019년 1월)

수동 업데이트가 있으면,
추가 정보 파일이나 부록이
웹사이트가 추가됩니다.

SELVAS Healthcare, Inc.

대한민국, 대전시, 유성구,

신성로 155, 우편번호(34109)

전화번호: +82-42-879-3000

팩스: +82-42-864-4462

이메일: hims@himsintl.com

웹사이트: www.himsintl.com

# 안전 주의사항

자신 안전 및 QBraille XL의 우발적 손상을 방지하기 위해 다음 안전 주의사항을 읽고 준수하십시오.

  - AC 어댑터의 입력 전압은 100V~240V이며 출력은 DC 5V / 2A입니다.

  - 배터리와 함께 QBraille XL을 처음 사용하면 배터리 상태가 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다. 배터리 게이지가 정확하게 표시되도록 QBraille XL을 켜고 4시간 반 이상 AC 어댑터를 통해 장치를 충전하거나 QBraille XL을 10시간 반 이상 USB 케이블에 연결해 둡니다.

  - QBraille XL을 주의하여 취급해야 합니다. QBraille XL은 매우 섬세한 기계입니다. 장치를 적절한 방식으로 취급하십시오. 또한 QBraille XL은 먼지에 매우 민감합니다. QBraille XL를 먼지가 많은 환경 가까이에 두지 마십시오.

  - 점자셀은 특히 민감하고 복잡한 부품입니다. Braille이 먼지가 있어서 또는 다른 이유로 제대로 작동하지 않으면, 당사 수리 센터 또는 QBraille XL을 구매한 대리점에 연락하여 지원을 받으십시오.

  - QBraille XL을 여름철 자동차 내부와 같이 밀폐되고 온도가 높은 환경에 장시간 두면 QBraille에 부착된 배터리가 제대로 작동하지 않거나 불이 날 수 있습니다. QBraille XL을 이러한 환경 가까이에 두지 마십시오.

  - QBraille XL을 직접 분해하지 마십시오. HIMS의 인가를 않은 사람이 QBraille XL을 분해하지 마십시오. 자격을 갖추지 않은 사람이 장치를 분해하면 QBraille XL에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다. 인가를 받지 않은 사람이 QBraille XL을 분해하면 보증이 무효화되고 무료 유지보수에서 제외됩니다. 액체나 외력에 의해 장치가 손상되면 보증기간 중에 손상이 발생했다고 하더라도 무료 유지보수에서 제외될 수 있습니다.

  - QBraille XL을 사용해 주셔서 감사하게 생각하며 당사 제품에 대한 의견이나 제안 사항을 소중하게 여깁니다. 불만 사항이나 제안 사항이 있는 경우, 당사 웹사이트에 의견을 남겨주십시오. 귀하의 의견과 제안 사항을 토대로 제품을 개선할 것입니다.

  - 이 장비는 FCC 규칙의 제15부에 따라 검사하였으며 B급 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거용 시설에서 유해한 간섭으로부터 적절하게 보호하기 위해 고안되었습니다.

작동은 다음 두 조건의 영향을 받습니다.

- 이 기기는 유해한 간섭을 야기하지 않을 수 있습니다.

- 이 기기는 원하는 않는 작동을 야기할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치하여 사용하지 않으면 무선 주파수에 유해한 간섭을 야기할 수 있습니다. 하지만, 특정한 시설에서 간섭이 일어나지 않을 것이라고 보장하지 않습니다.

이 장비가 무선 수신이나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 야기한 경우(장비를 껐다가 켜서 파악할 수 있음), 사용자는 다음 조치 중 한 가지 이상으로 간섭을 바로 잡는 시도를 하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 이동한다

- 장비와 수신기 간 분리 거리를 늘린다.

- 수신기가 연결된 회로와는 다른 회로에 있는 콘센트에 장비를 연결한다.

- 대리점이나 경험 많은 무선/TV 기술자와 상담하여 도움을 받는다.

중요 사항:

FCC RF 방사선 노출 성명서:

본 장비는 비제어 환경에 대해 지정된 FCC RF 방사선 노출 제한을 준수합니다. 본 장비는 방사기와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다. 본 전송기를 다른 안테나 또는 전송기와 함께 배치하거나 작동하면 안 됩니다.

# 공지

- 이 사용 설명서와 제품은 저작권법의 보호를 받습니다.

- Microsoft Windows 및 Windows 로고는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Copyright©2018. SELVAS Healthcare, Inc. All RIGHTS RESERVED.

이 사용 설명서는 SELVAS Healthcare에서 소유한 저작권의 보호를 받으며, SELVAS Healthcare가 모든 권리를 보유합니다. 이 문서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SELVAS Healthcare, Inc의 동의 없이 사용 설명서의 전체 또는 일부를 복사하면 안 됩니다.

# 목차

안전 주의사항	2

공지	3

목차	5

1. 시작하기	9

1.1 QBraille XL이란 무엇입니까?	9

1.2 포장	10

1.3 하드웨어 사양	10

1.4 물리적 방향 설정	11

1.4.1 상단 패널	11

1.4.2 오른쪽 패널	13

1.4.3 왼쪽 패널	14

2. 기본 기능	14

2.1 전원 켜기/끄기	14

2.2 탐색 방법	15

2.3 한정자 키 및 기능 키	16

2.4 메뉴 사용	16

2.5 배터리 충전 및 사용	18

2.6 재설정 및 하드 리셋	19

2.7 날짜 및 시간 설정	20

2.8 도움말 메뉴 사용	20

2.9 점자 디스플레이 테스트	21

2.10 전역 바로가기 키	21

2.11 한 손 모드 사용	22

3. 메모장	23

3.1 메모장이란 무엇입니까?	23

3.2 실행 및 종료	23

3.3 메모장 구조	24

3.4 문서 열기	25

3.4.1 새 문서 생성	25

3.4.2 문서 열기	25

3.4.3 최근 문서 열기	25

3.4.4 “읽기 전용” 모드에서 문서 열기	26

3.5 문서 저장	26

3.6 문서 탐색	26

3.7 문서 편집	27

3.7.1 텍스트 선택	27

3.7.2 복사하여 붙여넣기	28

3.7.3 잘라내기	28

3.7.4 삭제	28

3.7.5 실행 취소	29

3.7.6 날짜 및 시간 삽입	29

3.7.7 계산 및 결과 삽입	30

3.8 찾기 및 바꾸기	30

3.8.1 찾기	30

3.8.2 바꾸기	31

3.9 표시	32

3.9.1 표시 설정	32

3.9.2 표시로 이동	32

3.10 입력 모드 사용	33

3.11 파일 정보	33

3.12 자동 스크롤	33

3.13 설정	34

3.14 파일/폴더 관리	35

3.14.1 파일과 폴더 복사하여 붙여넣기	35

3.14.2 파일과 폴더 잘라내기 및 이동	36

3.14.3 파일과 폴더 삭제	36

3.14.4 파일/폴더 선택	37

3.14.5 새 폴더 생성	37

3.14.6 파일과 폴더 이름 바꾸기	38

3.14.7 파일 또는 폴더 찾기	38

3.15 정보	39

4. 연결	39

4.1 연결 설정	41

4.2 지원되는 화면 낭독 프로그램	42

4.3 화면 낭독 프로그램에 연결	42

4.3.1 USB를 통해 PC에 연결	42

4.3.2 블루투스 직렬 포트를 통해 PC에 연결	43

4.3.3 Windows용 JAWS와 함께 QBraille 사용	44

4.3.4 NVDA와 함께 점자 디스플레이로 QBraille 사용	45

4.3.5 시스템 액세스로 QBraille 사용.	45

4.3.6 Mac에서 보이스오버와 함께 QBraille 사용.	46

4.3.7 IOS 기기와 함께 QBraille 사용	47

4.3.8 Android용 BrailleBack과 함께 QBraille 사용.	47

4.4 터미널 클립보드	48

5. DAISY 낭독 프로그램	49

5,1 DAISY 낭독 프로그램 실행	49

5,2 파일 메뉴	50

5.2.1 파일 브라우저	50

5.2.2 파일 정보	51

5.2.3 종료	51

5.3 문서 탐색	51

5.3.1 페이지별 이동	51

5.3.2 단위별 이동	51

5.3.3 이동 단위 변경	52

5.4 표시	52

5.4.1 표시 설정	52

5.4.2 표시로 이동	52

5.4.3 표시 삭제	52

5.5 제목	53

5.5.1 특정 제목으로 이동	53

5.5.2 제목 읽기	53

5.5.3 처음 및 마지막 제목	53

5.6 도구	53

5.6.1 찾기	53

6. 응용프로그램	53

6.1 계산기	54

6.1.1. 일반 기능	54

6.1.2 모두 지우기	55

6.1.3 파일 저장	56

6.1.4 복사하여 붙여넣기	56

6.2 알람	57

6.2.1 시간 설정	57

6.2.2 기간	57

6.2.3 지속 시간	58

6.2.4 웨이크업 콜 시간	58

6.2.5 반복 간격	59

6.2.6 알람 울림 중단	59

6.3 날짜 및 시간	59

6.3.1 날짜 및 시간 설정	60

6.3.2 시간 및 날짜 옵션	60

6.4 스톱워치	61

6.5 카운트다운 타이머	62

6.6 스케줄러	63

6.6.1 달력 보기	63

6.6.2 새 약속	64

6.6.3 약속 수정	65

6.6.4. 모든 약속 보기	65

6.6.5 약속 검색	66

6.6.6 약속 삭제	66

6.6.7 약속 복사하여 붙여넣기	66

6.6.8 약속 백업	67

6.6.9 약속 복원	67

7. 옵션	67

8. 정보	72

9. 명령 요약	72

일반 단추 키	72

메모장	73

연결	74

DAISY 낭독 프로그램	75

응용프로그램	76

1) 계산기	76

2) 스톱워치	77

3) 카운트다운 타이머	77

# 1. 시작하기

## 1.1 QBraille XL이란 무엇입니까?

QBraille XL은 시각장애인용으로 SELVAS Healthcare에서 개발하고 제조한 40셀 점자 디스플레이입니다. 고유한 하이브리드 키보드로 축약 점자를 편리하게 입력하면서 컴퓨터, 스마트폰 및 태블릿으로 직관적 표준 QWERTY 명령을 제공하고 작동할 수 있습니다. QBraille XL을 사용해 다음을 수행할 수 있습니다.

- QBraille XL을 Mac, IOS 또는 Android 화면 낭독 프로그램용 점자 디스플레이/터미널로 사용합니다. 퍼킨스식 키보드, 스크롤 및 탐색 키와 함께 표준 QWERTY 한정자와 기능 키는 컴퓨터 키보드의 직관적 기능과 결합하여 점자를 편리하게 입력할 수 있습니다.

- 내장 “메모장”을 사용하여 점자와 텍스트 문서를 작성하고 편집하거나 BRF, RTF, DOC나 DOCX 및 PDF 파일 등을 읽으십시오.

- 텍스트 기반 DAISY 수업 자료 외에도 좋아하는 소설을 읽고 탐색하십시오.

- 일정 관리자, 계산기, 알람/시계, 스톱워치 및 카운트다운 타이머를 포함한 몇 가지 내장 유틸리티를 활용하십시오.

## 1.2 포장

QBraille XL 포장 상자에는 다음 품목이 포함되어야 합니다.

- QBraille XL

- 전원 어댑터

- USB C 케이블

- 휴대용 케이스

- 점자 빠른 참조 가이드

## 1.3 하드웨어 사양

1) 운영 체제: Windows CE 6.0

2) RAM: 256MB

3) CPU: 삼성 S5PV210

4) 배터리: 리튬 폴리머 충전지

5) 작동 시간: 약 20시간

6) 키보드: 9-키 퍼킨스식 점자 키보드, 표준 위치에 있는 QWERTY 한정자와 기능 키, 스크롤 버튼 4개, 커서 경로 지정 키 40개

7) 추가 버튼: 전원 버튼, 하드 리셋 버튼

8) 점자 디스플레이: 40개의 새로 고침 가능 점자 셀

9) 블루투스: 버전 2.1+EDR

10) 인터페이스: USB-C 1개, SD 슬롯 1개

11) 소리: 모노 스피커

12) 크기: 31cm x 11.9cm x 1.8cm

## 1.4 물리적 방향 설정

QBraille XL을 최대한 활용하려면 QBraille XL의 버튼에 익숙해지고 버튼의 기능을 익혀야 합니다. 이 섹션에서는 QBraille XL의 물리적 구성을 설명합니다. QBraille XL을 책상이나 탁자 위에 놓고 점자 디스플레이를 가까이 두십시오. 그 모양은 길고 가는 직사각형 상자를 닮았습니다. 설명서의 이 섹션에서는 QBraille XL의 각 면과 각 버튼의 기본 기능을 설명합니다.

### 1.4.1 상단 패널

장치의 윗면에는 키보드와 점자 디스플레이가 있습니다. 상단 패널의 앞면 가장자리를 따라 새로 고침 가능 점자 셀 40개가 있습니다. 점자 디스플레이 바로 위에 40개의 점자 셀 각각에 해당하는 40개의 작은 타원형 모양 버튼이 있습니다. 이 버튼을 커서 경로 지정 키라고 합니다. 방향 설정을 쉽게 하기 위해 각 5번째 커서 라우터에는 점 표시가 있습니다. 문서를 편집할 때 이 키를 사용하여 커서를 해당 점자 셀의 문자로 경로를 지정할 수 있습니다. iOS와 BrailleBack과 같은 화면 낭독 프로그램으로 QBraille을 사용할 때 커서 라우터를 사용하여 커서 아래의 항목을 선택할 수 있습니다.

점자 디스플레이의 각 면에는 캡슐 모양의 키가 2개 있습니다. "위쪽"과 "아래쪽" 스크롤 키가 있습니다. 스크롤 키는 메뉴, 필드, 목록 또는 텍스트에서 점자 디스플레이를 스크롤하는 데 사용합니다. 스크롤 키를 사용하여 디스플레이 길이나 선 단위로 스크롤할 수 있습니다.

윗면의 가장 넓은 부분은 9-키 퍼킨스식 점자 키보드와 함께 여러 개의 표준 QWERTY 한정자 키와 기능 키 및 QBraille 전용 특수 키로 이루어진 고유한 하이브리드 키보드가 차지합니다.

키보드의 중앙에는 점자 점 1-6과 함께 Space, Backspace 및 Enter로 이루어진 기존 점자 키보드가 있습니다. 스페이스바와 같은 줄에는 여러 개의 한정자 키가 표준 QWERTY 키보드와 유사한 위치에 배치되어 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 Control, Function, Windows, Alt, Space, Alt, Applications 및 Control 키가 있습니다. Mac이나 iOS 기기를 사용하는 경우 맨 아래 줄은 왼쪽에서 오른쪽으로 Function, control, option, Command, Space, command, Option 및 Control로 사용됩니다. *참고: 옵션 메뉴에서 기존 Apple 키보드 배열로 변경할 수 있습니다.

점자 키보드의 맨 위 줄에는 왼쪽 상단 모서리에 Escape 키가 있으며, 오른쪽에 F1 키에서 F12 키까지 4개가 짝을 이루고 있는데 F4, F8 및 F12는 촉각을 이용해 표시되어 있습니다. 제일 오른쪽에는 3자리 수직 열 2개에 배열된 6개의 키가 있습니다. 이러한 키는 QWERTY 키보드의 표준 6팩과 같습니다.  왼쪽 세로줄에는 위에서 아래로 Insert, Home 및 End가 있습니다. 오른쪽 세로줄에는 Delete, Page Up 및 Page down이 있습니다. 이러한 키 아래에는 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽 화살표 키가 있습니다.

*참고: Mac을 사용하는 경우, 화살표 키를 Quick Nav를 켜고 끄기 등과 조합하여 사용할 수 없습니다. 다음과 같이 키를 입력하여 이러한 조합을 에뮬레이트하십시오.

- Space-점-3-6 왼쪽 화살표와 오른쪽 화살표

- Space-점-1-4: 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표

- Space-점-1-6: 위쪽 화살표와 오른쪽 화살표.

- Space-점-3-4: 위쪽 화살표와 왼쪽 화살표

가장 왼쪽에는 Escape와 F1 아래에 또 다른 5개의 키 세트가 2열로 배열되어 있습니다. F1 아래, Backspace 키의 왼쪽으로, 위에서 아래로 Tab, Capslock, Shift가 위치해 있습니다. Escape 아래에는 QBraille에 특정한 2개의 추가 키가 있습니다.

Escape 바로 아래에는 Pairing 키가 있습니다. 이 키를 다른 키와 함께 사용해 특정 연결로 전환, 현재 연결에 관한 정보 수집, 페어링 목록 액세스를 포함하여 기기 연결과 관련된 몇 가지 기능을 수행합니다.

Pairing 키 아래에는 Mode 키가 있습니다. Mode 키로 하이브리드 모드를 켜고 끌 수 있으며 다른 키와 함께 사용하면 추가 가능이 있습니다. Pairing 키와 Mode 키의 기능에 대한 자세한 정보는 연결 섹션을 참조하십시오.

LED 등은 윗면의 오른쪽 화살표 위에 있습니다. 왼쪽 LED 등은 블루투스 상태를 표시합니다. 블루투스가 활성화되면 이 LED 등은 파란색으로 바뀝니다. 오른쪽 LED는 전원 상태를 표시합니다. 장치를 충전하고 있으면 LED가 빨간색으로 바뀝니다. QBraille XL 전원이 켜지면 LED가 노란색으로 바뀝니다. 이 LED 등은 시력이 정상인 사람이 학생들과 함께 작업할 때 장치의 상태를 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다.

### 1.4.2 오른쪽 패널

오른쪽 패널에는 2개의 항목이 있습니다. 장치의 뒤쪽 가까이에는 SD 카드 슬롯이 있습니다. QBraille XL은 최대 32GB의 대용량 SD 카드를 수용할 수 있습니다.

장치의 앞쪽 가까이에는 USB C 포트가 있습니다. 아 포트를 사용하여 QBraille XL을 충전하거나 USB 키보드/점자 디스플레이로 컴퓨터에 연결합니다.

### 1.4.3 왼쪽 패널

왼쪽 패널에는 하나의 버튼만 있으며, 작은 점으로 표시된 작은 직사각형 버튼으로 QBraille XL을 켜고 끄는 데 사용합니다.

약 1초 동안 전원 버튼을 눌러 장치의 전원을 켜고 끕니다.

장치가 켜지면 전원 버튼을 약 1초 동안 눌러 장치 전원을 끕니다. 장치를 완전히 종료하였다가 부팅하는 경우 짧은 신호음이 울리고 진동이 느껴질 때까지 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 누릅니다.  몇 초 동안 점자에 “HIMS”가 표시됩니다. 부팅이 완료되기 직전에 점자 디스플레이에 “HIMS QBraille XL”이 잠깐 표시된 다음 전원 켜지는 소리가 들리고 메인 메뉴가 나타납니다. 일반적으로 QBraille 전원 버튼을 사용해 즉시 사용 가능하고 시계 작동을 유지할 수 있도록 일종의 절전 모드로 들어가고 나옵니다. QBraille을 완전히 끄려면 전원 버튼을 최소 3초 동안 길게 누릅니다.

1.4.4 뒤쪽 패널

QBraille XL의 뒤쪽 패널에는 1개의 매우 작은 버튼이 있습니다. 뒤쪽 패널의 오른쪽 끝 가까이에는 “Hard reset” 버튼이 포함된 작은 핀 홀이 있습니다. 장치가 예상대로 응답하지 않거나 배터리가 완전히 방전되어 AC 어댑터에 연결해도 장치가 재부팅되지 않으면 “Hard reset” 버튼을 사용합니다. 이쑤시개나 종이 클립의 끝을 사용해 “Hard reset” 버튼을 누를 수 있습니다. 주의하지 않거나 너무 세게 누르거나 끝이 너무 작은 것을 사용하면 기기에 손상이 일어날 수 있으므로 “Hard reset” 버튼을 누를 때 주의하십시오.

# 2. 기본 기능

## 2.1 전원 켜기/끄기

장치 전원을 처음 켤 때와 그 후에 장치 배터리가 방전되거나 장치가 완전히 종료된 경우, 전원 버튼을 약 3초 동안 길게 눌러 장치를 부팅해야 합니다. 진동이 느껴지고 짧은 신호음이 들리면 시동 메시지가 점자 디스플레이에 표시됩니다. 부팅이 완료되면 전원 켜지는 소리가 들리고 QBraille 메인 메뉴가 나타나며 “메모장”이 표시됩니다.

부팅되면, 약 1초 동안 왼쪽 패널의 전원 버튼을 눌러 장치의 전원을 켜고 끕니다.

## 2.2 탐색 방법

다음 키를 입력하여 QBraille XL에서 메뉴. 목록 및 프로그램을 탐색합니다.

1. 메뉴나 목록에서 다음 항목으로 이동:

아래쪽 화살표 또는 Space-4

2. 메뉴나 목록에서 이전 항목으로 이동:

위쪽 화살표 또는 Space-1

3. 메뉴나 목록에서 처음 항목으로 이동:

Home 또는 Space-1-3

4. 메뉴나 목록에서 마지막 항목으로 이동:

End 또는 Space-4-6

5. 다음 40개 항목으로 이동:

Page Down 또는 Space-3-4-5

6. 이전 40개 항목으로 이동:

Page Up 또는 Space-1-2-6

7. 프로그램 실행:

Enter 또는 커서 경로 지정 키 두 번

8. 하위 폴더 입력:

Enter 또는 커서 경로 지정 키 두 번

9. 취소: Esc 키 또는 Space-E

## 2.3 한정자 키 및 기능 키

QBraille XL에는 본래의 축약 점자 텍스트 입력과 컴퓨터, 휴대전화 또는 태블릿의 표준 QWERTY 조작을 결합한 고유 하이브리드 키보드가 포함되어 있습니다. Control, FN, Win, Alt 및 Applications와 같은 한정자 키는 Space 키와 같은 줄의 표준 위치에 있습니다. 키보드의 맨 위 줄에는 표준 QWERTY 키보드처럼 Escape와 12개의 기능 키가 포함되어 있습니다. Tab, Capslock, Shift, Insert와 Delete, Home과 End, Page Up과 Page Down 및 4개의 화살표 키 또한 표준 QWERTY 키보드에 있는 위치와 비슷한 위치에 있습니다.

따라서 자신의 본래 점자 등급을 사용할 수 있으면서도, Window와 기타 운영 체제의 명령에는 실행 중인 화면 낭독 프로그램에 고유한 기능 키와 점자의 익숙하지 않은 조합을 기억할 필요가 없습니다. 예를 들어, Windows 응용프로그램을 닫으려면 “Alt-F4”를 누릅니다. 응용프로그램을 최소화하고 바탕 화면으로 가려면 표준 QWERTY 키보드에서 하는 것처럼 Windows-M을 누릅니다.

점자에 텍스트를 입력할 때 1등급이나 2등급을 사용하는 경우 텍스트는 내부에서 번역되고 Space나 Enter를 누르면 단어 전체가 전송됩니다.

*참고: 점자를 windows 및 Apple 기기 외에도 Android 휴대전화 및 태블릿과 함께 사용할 수 있습니다. 사용하는 운영 체제에 따라 키보드 배열을 변경하고 싶을 수도 있습니다. 옵션 메뉴에서 기존 Microsoft와 Apple 키보드 배열 중에서 전환할 수 있습니다.

- 참고: QBraille XL에서 멀티태스킹을 할 수 없으므로, 메인 메뉴를 불러오는 바로가기 키는 없습니다. 따라서 다른 응용프로그램을 열기 전에 현재 프로그램을 종료하고 메인 메뉴로 돌아가야 합니다.

## 2.4 메뉴 사용

QBraille XL의 메인 메뉴는 다음 6개 항목으로 구성됩니다.

1. 메모장

2. 연결

3. DAISY 낭독 프로그램

4. 응용프로그램

5. 옵션

6. 정보

이전 섹션에서 열거한 탐색 명령을 사용해 장치에서 메인 메뉴나 기타 메뉴를 탐색할 수 있습니다. 또한 메뉴의 단축 키(대체로 메뉴 이름의 첫 번째 문자)를 눌러 해당 메뉴 항목으로 신속하게 점프하여 실행할 수 있습니다. 보통 메뉴 항목은 바로가기 키로 즉시 실행할 수 있으므로, 메뉴에 액세스하지 않고도 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.

메뉴 항목을 보게 되면 항목 이름, 단축 키, 바로가기 키(사용 가능한 경우) 및 항목에 하위 메뉴가 있는지 여부 또는 대화 상자가 열리는지 여부를 포함하여 몇 가지 사항이 표시됩니다.

1) 단축 키:

단축 키는 메뉴 이름 다음의 괄호에 표시됩니다(예: Open (o)).  단축 키를 누르면 메뉴의 어디에서나 메뉴나 항목을 직접 실행할 수 있습니다.

2) 하위 메뉴:

메뉴에 하위 메뉴가 있는 경우 항목 뒤에 “Pulldown”이라는 단어가 표시되어 "Enter"를 누르면 또 다른 메뉴가 “풀다운”된다는 것을 보여줍니다.

3) 대화 상자:

메뉴 항목에서 대화 상자를 열면 항목 뒤에 "Dialog"라는 단어가 표시되어 이 항목에서 "Enter"를 누르면 대화 상자가 나타난다는 것을 보여줍니다.

4) 바로가기 키:

바로가기 키는 일반적으로 문자나 점 조합과 동시에 누르는 "Enter," "Space," 또는 "Backspace”와 같은 한정자로 구성됩니다. 이러한 키는 단축 키 다음에 표시됩니다.

예를 들어, 메모장에서 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "F2"를 누른 다음 "File"에서 "Enter"를 누르면 "New (n) pull down Ctrl-n”이 표시됩니다. "New"라는 단어는 메뉴 옵션입니다. "n (점 1-3-4-5)"이라는 문자를 눌러 "File" 메뉴 내에서 "New"로 점프합니다. "Ctrl-n"을 눌러 메모장의 어디에서나 "New" 문서 명령에 액세스합니다. “n”은 단축 키이며 "Ctrl-n"은 바로가기 키입니다. 일부 바로가기 키 명령은 전역 명령이므로 장치의 어디에서나 작용하며 일부는 프로그램별 명령이라는 점에 주목해야 합니다.

- 참고: 하위 메뉴나 대화 상자에 있고 QBraille XL 전원이 꺼진 경우, 장치를 다시 켜면 하위 메뉴나 대화 상자가 닫히고 메뉴를 입력한 위치로 돌아갑니다.

## 2.5 배터리 충전 및 사용

배터리가 부족하면 QBraille XL에서 경보를 발하기는 하지만, 저장하지 않은 데이터를 잃거나 블루투스 점자 디스플레이 연결이 예기치 않게 끊기지 않도록 배터리 상태를 계속 파악하고 있어야 합니다.

배터리 전원 상태를 확인하려면 "Space-P (점 1-2-3-4)"를 누릅니다. 장치에 다음 2개의 항목이 표시됩니다.

1. 배터리 잔량

2. 전력원(배터리 또는 USB 전원)

배터리 잔량은 남아있는 배터리 전원의 백분율을 나타냅니다. 전력원은 장치가 배터리 또는 USB 전원 공급을 통해 작동하는지를 나타냅니다.

배터리 잔량 대화 상자를 닫으려면 Escape 키를 누릅니다.

배터리 잔량이 15% 미만으로 떨어지면 QBraille에서 “배터리 부족” 메시지가 표시되어 전원에 연결하라고 제안합니다.  배터리 잔량이 5% 미만으로 떨어지면 QBraille에서 전원이 연결되지 않으면 장치가 자동으로 종료된다는 경고가 표시됩니다.

- 참고: 블루투스 연결 설정을 잃게 되는 것을 우려한다면 “Global options”에서 “Auto disconnect Bluetooth at 10%” 설정을 활성화할 수 있습니다. 이 항목을 “On”으로 설정한 경우 배터리 잔량이 10%까지 떨어지면 QBraille XL에서 경보를 발하고 블루투스 기기에서 연결을 해제합니다.

## 2.6 재설정 및 하드 리셋

QBraille XL이 키 입력이나 명령에 응답하지 않으면 장치를 리셋해야 할 수 있습니다.

이쑤시개나 종이 클립의 끝을 사용해 리셋 버튼을 누를 수 있습니다. 너무 세게 누르거나 끝이 너무 작은 것을 사용하면 기기에 손상이 일어날 수 있으므로 리셋 버튼을 누를 때 주의하십시오.

리셋 버튼을 누를 때 긴 진동이 느껴진 다음에 리부팅 소리가 들립니다.  전원 버튼을 3초 동안 눌러 장치 전원을 완전히 끈 다음 다시 부팅하여 장치를 소프트 리셋할 수 있습니다.

공장 기본값으로 설정을 복원하려는 경우 이 설명서에서 나중에 설명할 옵션 메뉴의 “Restore” 기능을 사용할 수 있습니다. 아니면, 메인 메뉴의 “Information” 항목에 초점을 맞추어 “Backspace-Space-Enter-f (점-1-2-4)”를 누를 수 있습니다.

*참고: 공장 기본값으로 복원하는 방법을 사용하는 경우 SD 카드가 장치에 삽입되어 있으면 해당 카드에서 재부팅될 때 설정이 자동으로 복원됩니다.  공장 기본값으로 정말로 복원하려면 진행하기 전에 SD 카드를 제거하십시오.

## 2.7 날짜 및 시간 설정

일정 관리자와 알람 기능으로 날짜와 시간을 올바로 설정하여 사용해야 합니다. 날짜와 시간을 설정하려면 아래 지침을 따릅니다.

1) 메인 메뉴에서 “(점-1)”을 눌러 응용 프로그램 메뉴를 엽니다. “t (점-2-3-4-5)”를 눌러 “Date and Time”을 엽니다. “Control-s (점-2-3-4)”를 누르거나 “alt”를 눌러 메뉴를 열고 “set”에서 “enter”를 누릅니다.

2) 일반 텍스트 편집 명령을 사용하여 시간을 hhmm으로 입력합니다. 또한 다음 탐색 키를 사용해 시간을 수정할 수 있습니다.

위쪽/아래쪽 화살표: 시간 변경

왼쪽/오른쪽 화살표: 시 또는 분 수정

3) “Enter” 또는 오른쪽 화살표를 눌러 날짜 편집 상자로 이동합니다.

4) 월, 일, 년을 mmddyyyy로 입력합니다. 예) 01252018(2018년 1월 25일) 또는 다른 명령을 사용해 날짜를 수정할 수 있습니다.

위쪽/아래쪽 화살표: 값 변경

왼쪽/오른쪽 화살표: 월, 일. 년 수정

5) ENTER를 눌러 설정을 저장합니다.

## 2.8 도움말 메뉴 사용

“Space-h (점-1-2-5)”를 눌러 장치의 어디에서나 상황별 도움말에 액세스할 수 있습니다. “Help” 명령을 누르면 현재 열려있는 프로그램과 관련된 바로가기 키 목록이 나타납니다.

Space-점 1/space-점 4를 사용해 항목 사이를 이동합니다. “Enter”를 눌러 항목이나 기능을 선택할 수 있습니다. 하지만, 현재 상황에서 실행할 수 없는 기능을 선택하면 경보음이 울리고 작업이 실행되지 않습니다.

## 2.9 점자 디스플레이 테스트

유지 관리를 위해 점자 디스플레이를 사용하거나 모든 핀과 키가 제대로 기능하는지 확인하려는 때가 있을 수 있습니다.

Backspace-Space-Enter-T (점-2-3-4-5)를 눌러 테스트 모드에 들어갈 수 있습니다. QBraille은 셀 1의 점 1로 시작하여 셀 40의 점 8로 끝나게 하여 즉시 초당 1회의 속도로 각 점자 핀을 개별적으로 올리고 내리기 시작합니다.

Space로 테스트를 일시 중지하고 재개할 수 있습니다. 일시 중지했을 때 각 셀 위의 커서 라우터를 눌러 해당 셀의 모든 핀을 올릴 수 있습니다. 또한 장치의 어떤 키라도 눌러 해당 기능을 점자에 표시할 수 있습니다.

테스트 모드 사용을 마쳤으면 pace-Z (점-1-3-5-6)를 눌러 테스트 모드를 닫습니다.

## 2.10 전역 바로가기 키

다음 바로가기 키를 사용하여 장치의 대부분의 위치에서 QBraille XL에 관한 정보를 쿼리합니다.

1) SD 카드 용량 확인: Space-S

(정보, 점자 터미널 또는 전역 옵션에 있을 경우에는 사용 불가)

2) 배터리 상태 확인: Space-P

3) 펌웨어 버전 확인: Space-F

4) 블루투스 상태 확인: Space-B

5) 날짜와 시간 확인: Space-T

6) 옵션 메뉴 열기: Space-O

7) 내장 도움말 열기: Space-H

정보, 화면 낭독 프로그램용 터미널 또는 옵션 메뉴에 있으면 위의 바로가기 키를 사용할 수 없습니다.  대화 상자에 있으면 도움말을 사용할 수 없습니다.

## 2.11 한 손 모드 사용

한 손만 사용하는 사용자는 옵션 메뉴에서 한 손 모드를 켜고 끌 수 있습니다. 또한 “Backspace-Space-점-1-2-3”을 눌러 장치의 어디에서나 이를 켜고 끌 수 있습니다. 한 손 모드에서 작동할 때 다음 규칙을 준수하십시오.

- 화살표 키, page-Up/Down 및 Home/End와 같은 탐색 키는 두 번 눌러야 합니다. 기타 한정자는 한 번만 누르면 됩니다.

- 점자/한정자 키 조합을 사용하는 경우. 점자 키를 먼저 누른 다음 한정자를 누릅니다.

- 점자 문자를 입력할 때 모든 점자 키를 누른 다음 “Space”를 누릅니다.

# 3. 메모장

## 3.1 메모장이란 무엇입니까?

QBraille XL에 있는 메모장을 사용하여 PC나 휴대전화에 연결하지 않고도 문서를 관리하고, 읽고, 생성하며, 편집할 수 있습니다. 메모장은 텍스트 선택과 조작, 찾기, 바꾸기, 표시 기능, 날짜, 시간 또는 계산기 결과 삽입과 같은 기본 편집 기능을 지원합니다.

- 참고: SD카드가 삽입되어 있지 않으면 QBraille에서 메모장 프로그램을 사용할 수 없습니다. SD 카드를 삽입하지 않고 프로그램을 열려고 하면 “SD 카드가 없습니다”라는 메시지가 표시되며 메모장 프로그램이 닫힙니다.

“메모장”은 TXT와 점자 파일 생성 및 편집을 지원합니다. RTF, DOC 및 DOCX 파일 외에도 텍스트 기반 PDF 파일에 읽기 전용 지원도 사용할 수 있습니다.

## 3.2 실행 및 종료

“메모장”은 QBraille XL 메인 메뉴의 첫 번째 항목입니다. 프로그램을 실행하려면 해당 프로그램으로 이동하여 Enter를 누르거나 커서 경로 지정 키를 두 번 누릅니다.  또는 바로가기 키인 N (점 1-3-4-5)을 누를 수 있습니다.

“메모장”을 종료하려면 “Space-z (점 1-3-5-6)”를 누릅니다. 문서를 편집하는 중인 경우 문서를 저장할 것인지 사용자에게 묻습니다. 문서를 저장하려면 “Y (점 1-3-4-5-6)”를 누르거나 space나 backspace를 사용해 대답을 “예”로 변경하고 “Enter”를 누릅니다. 문서를 저장하지 않고 “메모장”을 닫으려면 “N (점 1-3-4-5)”를 누르거나 space나 backspace를 사용해 대답을 “아니요”로 변경하고 “Enter”를 누릅니다.

## 3.3 메모장 구조

“메모장”에는 파일 브라우저와 문서 창이 있습니다. 처음 “메모장”을 열면 QBraille XL에 삽입된 SD 카드의 파일과 폴더가 나열된 파일 브라우저가 나타납니다. 식별 목적으로 폴더 이름은 따옴표로 묶여 있습니다.  파일/폴더 목록에서 폴더나 파일을 탐색, 생성, 잘라내기, 복사, 제거 및 이름 바꾸기를 할 수 있습니다. 폴더와 파일은 알파벳 순서로 배열되며 “초점을 맞춘 항목 번호/총 항목”으로 표시됩니다.

다음 키를 입력하여 파일 브라우저에서 파일과 폴더를 탐색합니다.

- 이전 항목으로 이동: 위쪽 화살표 또는 Space-1

- 다음 항목으로 이동: 아래쪽 화살표 또는 Space-4

- 현재 목록에서 처음 항목으로 이동: Home 또는 Space-1-3

- 현재 목록에서 마지막 항목으로 이동: End 또는 Space-4-6.

- 폴더 입력 또는 파일 열기: Enter

- 폴더 구조에서 한 수준 뒤로 이동: Backspace

또한 파일이나 폴더 이름의 첫 번째 문자를 입력하여 파일이나 폴더로 점프할 수 있습니다.

파일 브라우저에서 메뉴를 사용해 몇 가지 파일 및 폴더 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 메뉴를 열려면 “Alt” 키 또는 space-m을 누릅니다.

다음 키를 입력하여 브라우저 및/또는 문서 창에서 메뉴를 탐색합니다.

- 이전 메뉴 항목으로 이동: 위쪽 화살표 또는 Space-1

- 다음 메뉴 항목으로 이동: 아래쪽 화살표 또는 Space-4

- 메뉴 구조에서 한 수준으로 뒤로 이동: Esc 키.

- 하위 메뉴 입력/메뉴 항목 실행: Enter

- 메뉴 닫기: Esc 키

또한 메뉴 항목 뒤에 표시되는 단축 키를 입력하여 해당 항목으로 바로 점프하여 실행할 수 있습니다.

아래에는 파일 브라우저와 문서 창에서 사용 가능한 메뉴 항목입니다.

- 파일 브라우저 메뉴(ALT 또는 space-1-3-4를 눌러 액세스): 열기, 읽기 전용으로 열기, 최근 문서, 복사, 붙여넣기, 잘라내기, 삭제, 새 폴더, 새 파일, 이름 바꾸기, 찾기, 모두 선택, 정보 및 종료

- 문서 창에서 사용 가능한 메뉴 항목(LT 또는 space-1-3-4를 눌러 액세스) 파일 메뉴, 편집 메뉴, 표시 메뉴, 도구 메뉴, 삽입 메뉴

## 3.4 문서 열기

### 3.4.1 새 문서 생성

문서를 생성하려는 폴더로 이동하여 Ctrl-N (점 1-3-4-5)을 누르거나 메뉴에서 “New file” 옵션을 실행합니다.

이름이 “noname.brl/noname.txt”인 새 문서가 생성되고 커서가 그 위에 놓입니다. 문서를 열어 편집하려면 “ENTER”를 누릅니다.

### 3.4.2 문서 열기

문서를 열려면 “Ctrl-o (점 1-3-5)”를 누릅니다. 파일 목록에서 열려는 파일로 이동하여 “Enter”를 누릅니다. 이전에 문서를 열지 않았다면 파일 상단이 나타납니다. QBraille XL에서 이전에 문서를 열었다면 마지막으로 닫았던 문서의 커서 위치가 나타납니다.

### 3.4.3 최근 문서 열기

이 기능으로 장치에서 읽었거나 편집한 마지막 문서를 직접 열 수 있습니다. 최근 문서를 열려면 파일 브라우저에서 Ctrl-P (점 1-2-3-4)를 누릅니다. 파일 브라우저에서 “Alt” 키 또는 “Space-1-3-4”로 메뉴를 열고 “위쪽/아래쪽/ 화살표”를 사용해 “recent document/”로 이동하여 “enter”를 누릅니다. 가장 최근에 열었던 문서가 자동으로 로딩됩니다.

### 3.4.4 “읽기 전용” 모드에서 문서 열기

이 모드에서는 문서를 읽을 수만 있으므로 이 기능으로 우발적으로 문서를 편집하거나 데이터를 문서에 삽입할 우려가 없이 문서를 열 수 있습니다.

읽기 전용 모드에서 문서를 열려면 파일 브라우저에서 Ctrl-R (점 1-2-3-5)을 누릅니다. 초점을 맞춘 파일이 “읽기 전용” 모드에서 열리고 원치 않게 편집할 우려가 없이 파일을 읽을 수 있습니다.

## 3.5 문서 저장

- 저장

파일 유형을 변경하거나 문서 이름을 고치지 않고 현재 열려있는 문서를 저장하려면 Ctrl-S (점 2-3-4)를 누르거나 문서 창의 “File”에서 “save”를 실행합니다.

- 다른 이름으로 저장

다른 파일 이름으로 문서를 저장하려면 Alt-S (점 2-3-4)를 누르거나 문서 창의 “File”에서 “Save As”를 실행합니다. 파일 이름만 변경할 수 있으며 파일 유형은 변경할 수 없습니다. 컴퓨터 점자를 사용해 새 파일 이름을 입력하고 “ENTER”를 누릅니다.

- 참고: RTF, PDF, DOC 또는 DOCX 파일을 저장하는 경우 QBraille에서 Microsoft Word, PDF 또는 RTF 파일을 지원하지 않으므로 자동으로 TXT 파일로 저장됩니다.

## 3.6 문서 탐색

문서를 읽을/편집할 때 커서 경로 지정 키, 점자 키보드 및 화살표를 사용해 탐색할 수 있습니다.

다음 키를 입력하여 문서를 탐색합니다.

- 디스플레이 하나 길이 만큼 위로 스크롤: 위쪽 스크롤 버튼

- 디스플레이 하나 길이 만큼 아래로 스크롤: 아래쪽 스크롤 버튼

- 이전 줄로 이동: Space-1 또는 위쪽 화살표.

- 다음 줄로 이동: Space-4 또는 아래쪽 화살표.

- 줄의 시작점으로 이동: Space-1-3

- 줄의 마지막으로 이동: Space-4-6

- 이전 단락으로 이동: Space-2-3 또는 Ctrl-up 화살표.

- 다음 단락으로 이동: Space-5-6 or Ctrl-down 화살표.

- 이전 페이지로 이동: Page Up 또는 Space-1-2-6. (페이지는 25줄로 정의됨)

- 다음 페이지로 이동: Page Down 또는 Space-3-4-5 (25줄 아래로 이동)

- 문서의 맨 위로 이동: Space-1-2-3 또는 Ctrl-Home

- 문서의 마지막으로 이동: Space-4-5-6 또는 Ctrl-End

## 3.7 문서 편집

### 3.7.1 텍스트 선택

"선택 시작” 명령으로 편집하고 싶은 텍스트의 특정 부분을 선택할 수 있습니다. "선택 시작" 명령을 사용하면 커서가 깜박이는 "점 7-8"로 나타나 어떤 텍스트를 선택했는지 표시합니다.

문서에서 텍스트를 선택하려면 텍스트 선택을 시작하려는 위치에 커서를 놓습니다. "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 눌러 메뉴를 열고 “Edit”의 경우 “E를 누르고 "Start Selection"에서 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-b (점 1-2)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다. 선택 위치의 끝은 “선택 시작” 명령을 활성화한 후 커서를 놓는 위치입니다.

“모두 선택" 명령으로 문서의 모든 텍스트를 선택합니다. 이 명령을 활성화하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 누르고 "Edit"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Select All"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-a (점 1)”를 누르면 이 기능이 활성화됩니다.

### 3.7.2 복사하여 붙여넣기

선택한 텍스트를 클립보드에 복사하려면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 눌러 메뉴를 열고 "Space-4”를 눌러 "Edit"로 이동합니다. "Enter"를 눌러 "Edit" 메뉴를 엽니다. "Space-4"를 눌러 "Copy"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-C (점 1-4)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다.

클립보드에서 선택한 텍스트를 붙여넣으려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 누르고 "Edit"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Paste"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-v (점 1-2-3-6)"를 눌러 클립보드에서 현재 커서 위치로 텍스트를 붙여넣습니다.

### 3.7.3 잘라내기

텍스트의 선택한 부분을 잘라내려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 누르고 "Edit"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Cut"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-x (점 1-3-4-6)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다.

"잘라내기"와 "복사"의 차이점은 "잘라내기” 명령을 실행하면 선택한 텍스트가 클립보드로 이동하고 선택한 부분이 문서에서 제거된다는 것입니다. “복사" 명령은 선택한 부분을 단순히 클립보드에 복사하며 선택한 텍스트는 문서에 그대로 남습니다.

### 3.7.4 삭제

문자, 단어, 줄 또는 블록을 삭제하려면 아래 바로가기 키를 사용하십시오.

1) 이전 문자 삭제: Backspace

2) 현재 문자 삭제: Alt-C (점 1-4)

3) 현재 단어 삭제: Alt-W (점 2-4-5-6)

4) 현재 줄 삭제: Alt-L (점 1-2-3)

5) 블록 삭제: Space-D (점 1-4-5)

선택한 텍스트 블록이 있는 경우에만 “블록 삭제” 명령을 사용할 수 있습니다. 또한 “Edit” 메뉴를 통해 이 명령에 액세스할 수 있습니다.

선택한 블록을 삭제하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 누르고 "Edit"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "delete"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

### 3.7.5 실행 취소

“복사”, “잘라내기”, “붙여넣기” 또는 “삭제”와 같이 마지막으로 수행한 작업을 실행 취소할 수 있습니다. 마지막 명령을 실행 취소하려면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 누르고 "Edit"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Undo"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-z (점 1-3-5-6)”를 누르면 "실행 취소” 명령이 활성화됩니다.

### 3.7.6 날짜 및 시간 삽입

오늘 날짜와 현재 시간을 별도로 문서에 삽입할 수 있습니다. 현재 날짜를 삽입하려면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 누르고 "Insert"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Date"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Insert-D (점 1-4-5)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다.

현재 시간을 삽입하려면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 누르고 "Insert"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Time"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Insert-T (점 2-3-4-5)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다.

이러한 기능 중 하나를 활성화하면 오늘 날짜나 현재 시간이 커서 위치에서 문서에 삽입됩니다.

### 3.7.7 계산 및 결과 삽입

이 기능으로 계산 결과를 커서 위치에서 문서에 삽입할 수 있습니다. “Insert-R (점 1-2-3-5)”를 누르면 현재 수학 식의 결과가 계산되고 문서에 삽입됩니다. 아니면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 누르고 "Insert"에서 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 반복해서 눌러 "Calculate"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

*참고: 점자 등급이 컴퓨터 점자 이외의 것으로 설정된 경우 수학 식을 입력하는 데 문자 점자를 사용해야 하며, 연산자 앞에 점 4가 선행해야 합니다. 따라서 “3 + 8”을 쓰려면 숫자 부호, 그 다음 3, 그 다음 Space, 그 다음 점 4, 그 다음 +, 그 다음 Space, 그 다음 8을 입력합니다.

아래는 사용할 수 있는 산술 연산자입니다.

- 더하기: 점 3-4-6

- 빼기: 점 3-6

- 곱하기: 점 1-6

- 나누기: 점 3-4

- 백분율: 점 1-4-6

- 거듭제곱: 점 4-5-7

- 소수점: 점 4-6

- 왼쪽 괄호: 점 1-2-3-5-6

- 오른쪽 괄호: 점 2-3-4-5-6

## 3.8 찾기 및 바꾸기

### 3.8.1 찾기

찾기 기능으로 문서에서 텍스트를 찾을 수 있습니다. 텍스트를 찾으면 문서의 해당 위치로 이동합니다. 이 명령을 실행하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt”를 누르고 "Space-4"를 눌러 "Tools"로 이동한 다음 "Enter"를 누릅니다. "Space-1" 또는 "Space-4"를 눌러 Find"로 이동합니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-f (점 1-2-4)”를 누르면 "찾기” 명령이 활성화됩니다.

“찾기”를 실행하면 “Find” 대화 상자가 표시됩니다. 이 대화 상자는 “Text to find”와 “Search direction”으로 구성됩니다.

1. 찾을 텍스트

“Find” 대화 상자의 첫 번째 필드는 “Text to find”입니다. 이 편집 상자에서 찾으려는 텍스트를 입력할 수 있습니다. 텍스트를 검색하려면 “Enter”를 누릅니다.

2. 검색 방향

다음 필드는 “Search direction? F/B”입니다. 기본 방향은 “F (정방향)”입니다. 현재 커서에서 끝으로 문서를 검색하려면 “F (점 1-2-4)”를 누릅니다. 현재 커서에서 맨 위로 문서를 검색하려면 “B (점 1-2)”를 누릅니다. 또는 점자 디스플레이의 F나 B 위에 있는 커서 경로 지정 버튼을 누를 수 있습니다.

검색 결과가 없으면 “not found”가 표시되고 문서의 이전 위치로 돌아갑니다.

동일한 텍스트를 다시 검색하려면 “Ctrl-shift-F (점 1-2-4)”, “Find again”을 누릅니다.

### 3.8.2 바꾸기

이 명령을 실행하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt”를 누르고 "Space-4"를 눌러 "Tools"로 이동한 다음 "Enter"를 누릅니다. "Space-4"를 사용해 "Replace"로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-r (점 1-2-3-5)”을 누르면 이 기능이 활성화됩니다.

“Replace”로 다음 필드로 구성된 대화 상자를 엽니다. “Text to find” 및 “Replace with”.

1. 찾을 텍스트

필드에서 바꾸려는 텍스트를 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

2. 바꿀 내용

이 편집 상자에서 바꿀 텍스트를 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

검색 결과가 있으며, ““Replace? Once or all”라는 메시지가 표시됩니다. 한 번 바꾸려면 O (점 1-3-5)를 누릅니다. 찾은 텍스트의 모든 인스턴스를 바꾸려면 A (점 1)를 누르거나 원하는 옵션의 커서 경로 지정 키를 누를 수 있습니다.

- 참고: “바꾸기” 기능은 정방향으로만 사용 가능합니다.

## 3.9 표시

### 3.9.1 표시 설정

“표시 설정” 명령은 나중에 돌아오려는 문서 내의 위치를 표시합니다. QBraille XL에는 문서에 문자 a-z로 정의된 최대 26개의 표시를 설정할 수 있습니다. 이 명령을 실행하려면 커서를 마크를 설정할 위치로 이동시키고 “Space-m (점 1-3-4)” 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 눌러 “Mark”로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. "Space-4"를 눌러 “Set mark”로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 "Ctrl-m (점 1-3-4)”를 누르면 이 명령이 활성화됩니다.

표시가 성공적으로 삽입되면 “successfully set mark a-z”가 표시됩니다. “a”부터 “z”까지 표시 이름을 입력할 수 있습니다.

### 3.9.2 표시로 이동

“표시로 이동” 명령으로 이전에 설정한 표시로 점프합니다. 이 명령을 실행하려면 “Space-m (점 1-3-4)” 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 눌러 “Mark”로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다. "Space-4"를 눌러 “Go to Mark”로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 문서를 편집할 때 “Ctrl-j (점 2-4-5)”를 눌러 표시한 텍스트로 이동합니다.

QBraille XL에서 “Mark”라는 메시지를 표시합니다. 찾으려는 표시 이름의 문자를 입력하면 QBraille XL이 표시된 위치로 커서를 이동시킵니다. 또한 “f8”로 표시 문자를 입력하여 표시로 직접 이동할 수 있습니다.

## 3.10 입력 모드 사용

사용자가 매우 빠르게 입력한다면 입력하다가 우발적으로 명령을 입력할 우려가 없이 원하는 만큼 빨리 입력할 수 있도록 입력 모드를 사용하는 것이 유용하다는 것을 알 수 있습니다. 입력 모드를 활성화하려면 “Alt-K (점-1-3)”를 누릅니다.

입력 모드에 있으면 Space, Backspace, Enter와 같은 키가 한정자 역할을 할 수 없습니다. Space-1을 누르면 장치에서 공백을 입력한 다음 별도의 키 입력으로 점 1을 입력합니다. 이를 통해 입력 작업을 할 때 의도하지 않은 곳으로 이동하거나 의도하지 않은 기능이 수행되는 것을 방지합니다. “Alt-K”를 다시 눌러 입력 모드를 종료하고 정상 작동을 재개합니다.

## 3.11 파일 정보

메모장의 상태 또는 현재 열려있는 파일의 정보를 표시하려면 “Space-점3-4”를 눌러 이를 실행할 수 있습니다. 점자 디스플레이에서 파일 정보를 읽은 후에 아무 키나 누르면 문서 편집으로 돌아갑니다.

## 3.12 자동 스크롤

“자동 스크롤” 명령으로 문서 전체에서 디스플레이 길이만큼 자동으로 점자 디스플레이를 스크롤합니다.

위쪽과 아래쪽 스크롤 버튼을 동시에 눌러 자동 스크롤 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 또한 “Esc” 키를 눌러 자동 스크롤을 취소할 수 있습니다.  “Control-왼쪽 화살표”와 “Control-오른쪽 화살표”를 사용해 자동 스크롤 속도를 제어할 수 있습니다.

## 3.13 설정

“Settings” 대화 상자를 사용해 사용 가능한 “메모장” 관련 옵션을 변경합니다. “Settings” 메뉴를 열려면 “Ctrl-E (점 1-5)”를 누릅니다. 아니면 “Space-m (점 1-3-4)” 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 눌러 “Tools”로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다. "Space-4"를 눌러 “Settings”으로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

“Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 사용 가능한 설정 사이를 이동합니다. “Space”나 “Backspace”를 사용해 초점을 맞춘 설정의 값을 변경합니다.

1) 형식문자 보기: 켜기/끄기

이 옵션으로 탭과 폼 피드 같은 형식문자 표시 여부를 선택할 수 있습니다. 형식 지정 문자는 "carriage return ($p)” 및 "mark indicator ($pl)”로 표시됩니다. 문서를 편집할 때 “Insert-C (점 1-4)”를 반복적으로 눌러 “형식문자 보기” 설정 값을 직접 변경합니다.

2) 낭독 단위: 줄/문장/단락/페이지

문서를 읽을 때 “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 누르면 이 옵션으로 이동 단위를 정의합니다.  사용 가능한 설정은 “줄”, “문장”, “단락” 및 “페이지”입니다. 기본 설정은 “줄”입니다.

3) 읽기 전용 설정: 켜기/끄기

이 설정을 "On”으로 설정하면 문서를 수정할 수 없습니다. 이 설정은 문서가 의도치 않게 수정되는 것을 막는 데 사용됩니다. 문서를 편집할 때 “Alt-R (점 1-2-3-5)”를 눌러 “읽기 전용” 설정 값을 직접 변경합니다.

4) 자동 스크롤 속도: 1~36

이 옵션으로 문서에서 자동 스크롤할 때 하나의 점자 디스플레이 길이가 표시되는 지속 시간을 설정합니다. 36이 가장 빠른 스크롤 속도입니다. "Space"를 누르면 스크롤 속도가 증가하고 "Backspace"를 누르면 감소합니다. 문서를 자동 스크롤할 때 “Control-왼쪽 화살표” 또는 “control-오른쪽 화살표”를 눌러 “자동 스크롤 속도” 설정 값을 직접 변경합니다.

5) 새 문서의 기본 문서 유형 설정: 점자/텍스트

새 문서를 생성할 때 이 옵션으로 문서 유형을 정의합니다. 점자와 텍스트 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 설정은 점자입니다.

6) 블록을 선택한 부분 전체 깜박임: 켜기/끄기

이 기능으로 블록을 선택한 텍스트를 탐색/선택할 때 커서를 깜박일지 여부를 정의합니다.

## 3.14 파일/폴더 관리

파일 브라우저를 열려면 Ctrl-O (점 1-3-5) 또는 “Alt”를 누른 다음 “Space-4”를 눌러 “File”로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. “Space-4"를 눌러 파일 브라우저로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. 파일 브라우저에서 파일과 폴더를 생성, 열기 및 관리할 수 있습니다.

### 3.14.1 파일과 폴더 복사하여 붙여넣기

“복사”는 선택한 파일과 폴더를 원래 위치에 두고 사용자가 선택한 대상에 복사본을 생성합니다. 다음과 같이 “복사” 기능을 사용합니다.

- 각 파일과 폴더에서 “Space”를 눌러 복사하려는 파일과 폴더를 선택합니다.

- 메뉴를 열고 목록에서 "Copy"를 선택하여 선택한 파일과 폴더를 복사합니다. "Ctrl-C (점 1-4)"를 눌러 파일 목록에서 “복사” 명령을 직접 실행할 수 있습니다. “Copy completed” 메시지가 표시됩니다.

- 대상 폴더로 이동합니다.

- 메뉴를 열고 "Paste”를 선택합니다. "Paste"에서 "Enter"를 누르면 선택한 파일과 폴더가 복사됩니다. "Ctrl-v"를 눌러 파일 목록에서 “붙여넣기” 명령을 직접 실행할 수 있습니다. 붙여넣기가 완료되면 “Paste completed”가 표시됩니다.

### 3.14.2 파일과 폴더 잘라내기 및 이동

“잘라내기”는 선택한 파일과 폴더를 원래 위치에서 제거하여 사용자가 선택한 새 위치로 이동시킵니다. 다음과 같이 “잘라내기” 기능을 사용합니다.

- 잘라내려는 파일과 폴더를 선택합니다.

- 메뉴를 열고 메뉴 목록에서 "Cut"을 선택합니다. "Ctrl-x"를 사용해 파일 목록에서 “잘라내기” 명령을 직접 실행합니다. “Cut completed” 메시지가 표시됩니다.

- 대상 폴더로 이동합니다.

- 메뉴를 열고 "Paste”를 선택합니다. "Paste"에서 "Enter"를 누르면 선택한 파일과 폴더가 이동합니다. "Ctrl-v"를 눌러 파일 목록에서 “붙여넣기” 명령을 직접 실행할 수 있습니다. 붙여넣기가 완료되면 “Paste completed”가 표시됩니다.

### 3.14.3 파일과 폴더 삭제

파일이나 폴더를 삭제하려면 삭제하려는 폴더나 파일로 이동하여 “Space”를 사용해 삭제합니다. "Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 눌러 메뉴를 열고 "Delete” 옵션을 선택합니다. "Delete"에서 "Enter"를 눌러 선택한 파일과 폴더의 삭제를 완료합니다. 또한 바로가기 키를 사용해 선택한 파일이나 폴더를 삭제할 수 있습니다. "Ctrl-d (점 1-4-5)"와 "space-d (점 1-4-5)” 모두 “삭제” 기능을 실행하는 데 사용할 수 있습니다. “Delete xxx? y/n” 프롬프트 메시지가 표시되고 경보음이 들립니다. 선택한 폴더/파일을 삭제하려면 “Y (점 1-3-4-5-6)”를 누릅니다. “Delete completed” 메시지가 표시되면 선택한 파일/폴더가 성공적으로 삭제됩니다. 선택한 폴더/파일을 삭제하지 않으려면 “N (점 1-3-4-5)”을 누릅니다.

### 3.14.4 파일/폴더 선택

1. 개별 항목 "Space” 선택: *(점 1-6)이 항목 앞에 표시되어 선택한 부분을 보여줍니다. 선택한 폴더나 파일에서 "Space”를 다시 눌러 선택을 취소합니다.

2. 모두 선택("Ctrl-a (점 1)")

이 기능으로 현재 목록에서 모든 파일과 폴더를 선택합니다.  메뉴에서 이 기능에 액세스하거나 단축 키 Ctrl-a (점 1)를 사용하여 메뉴에 들어가지 않고도 현재 목록에서 모든 파일과 폴더를 선택할 수 있습니다.  메뉴를 통해 모두 선택하려면 "Space-m (점 1-3-4)”을 눌러 메뉴를 엽니다.  아래쪽 화살표("Space-4")를 눌러 "Select All"로 이동합니다. "Enter"를 눌러 "모두 선택" 기능을 실행합니다. “모두 선택"이 활성화되면 QBraille XL에서 "Select all completed"를 표시합니다. 사용자가 선택한 각 파일 앞에 *이 나타납니다.  "Space”를 눌러 파일이나 폴더 선택을 취소할 수 있습니다. 이 기능은 복사, 잘라내기 또는 삭제할 여러 파일을 선택하기 위한 편리한 방법입니다.

### 3.14.5 새 폴더 생성

이 옵션은 현재 폴더 아래에 새 하위 폴더를 생성하는 데 사용됩니다. "Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 사용해 "New Folder”로 이동한 다음 "New Folder"에서 “Enter”를 눌러 이 기능을 활성화합니다.

바로가기 키 "Ctrl-f (점 1-2-4)"를 사용해 파일 목록에서 이 기능에 직접 액세스합니다.

QBraille XL에서 "folder name?"라는 메시지를 표시합니다. 컴퓨터 점자에서 원하는 새 폴더 이름을 입력하고 "Enter”를 누릅니다. 새 폴더가 생성되고 “new folder completed”가 표시됩니다. 새 폴더 이름을 생성할 때 다음 문자는 사용할 수 없습니다. "|, \, <, >, ?, :, *”

### 3.14.6 파일과 폴더 이름 바꾸기

이 기능을 사용해 파일이나 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다. 파일이나 폴더의 이름을 변경하려면 이름을 바꾸려는 파일이나 폴더로 이동합니다. "Space-m (점 1-3-4)"을 사용해 메뉴를 열고 메뉴 목록에서 "Rename"을 선택하고 "Enter"를 누릅니다. 바로가기 키 "Ctrl-E (점 1-5)”를 사용해 파일 목록에서 "Rename” 기능을 직접 활성화할 수 있습니다. QBraille XL에서 새 이름을 요청합니다. 점자 디스플레이에 "New file (or folder) name: noname.brl"이 나타납니다. ASCII 문자로 새 파일/폴더 이름을 입력해야 합니다. 새 파일 이름을 입력한 후에 "Enter"를 눌러 나머지 절차를 완료합니다. QBraille에 “rename completed”가 표시됩니다. 파일 이름이나 폴더에 다음 문자를 사용할 수 없습니다. “|, \, <, >, ?, :, *”

### 3.14.7 파일 또는 폴더 찾기

"찾기" 기능을 사용하여 이름의 전부나 일부를 아는 파일이나 폴더를 찾습니다. "Space-m (점 1-3-4)을 눌러 메뉴를 열어 "Find”로 이동하고 "Enter"를 누릅니다. "Ctrl-S (점 2-3-4)”를 눌러 파일 목록에서 이 기능을 직접 활성화할 수 있습니다.

파일 검색을 활성화하면 검색할 파일 이름을 입력하기 위해 편집 상자에 "File for find:”를 장치에서 표시합니다. 파일 이름의 전부나 일부를 입력하고 "Enter”를 누릅니다. QBraille XL에서 사용자가 입력한 텍스트가 포함된 모든 파일을 검색합니다. 파일 검색이 완료되면 검색 목록이 나타납니다.

파일에서 "Enter"를 누르면 파일이 저장된 경로가 나타납니다. 파일 이름에서 다시 "Enter"를 눌러 파일을 열 수 있습니다. 검색 결과가 없으면 “no items”가 표시되고 파일 목록으로 돌아갑니다. 이 기능을 취소하려면 “Esc”를 눌러 파일 목록으로 돌아갑니다.

## 3.15 정보

이 기능으로 폴더나 파일에 관한 정보를 확인할 수 있습니다. “정보” 메뉴를 열려면 “Ctrl-I (점 2-4)”를 누릅니다. 아니면 “Space-m (점 1-3-4)” 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 눌러 “Information”로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다.

크기, 날짜, 시간 및 보호 상태(쓰기/읽기)를 볼 수 있습니다.

취소하고 이전 상태로 돌아가려면 “Esc” 키를 누릅니다.

# 4. 연결

"연결" 메뉴를 통해 QBraille로 설정한 여러 점자 디스플레이와 키보드 연결을 관리하고 연결 사이를 이동합니다. “연결” 메뉴를 열려면 메인 메뉴에서 화살표 키를 사용해 이동하고 "Enter”를 누르거나 문자 C를 누릅니다.

“연결”을 처음 열면 USB 연결, 블루투스 점자 연결 또는 블루투스 키보드 연결을 설정할 것인지 사용자에게 묻습니다. "Space-1"과 "Space-4” 또는 화살표 키를 사용해 선택하고 "Enter"를 누릅니다.

QBraille은 PC, 휴대전화 또는 태블릿에 연결할 때 키보드(HID) 연결과 점자 디스플레이(SPP) 연결 등 2가지 연결을 사용합니다. USB의 경우, USB 모드를 사용하면 양쪽 모두 활성화되지만 Windows용 HIMS USB 드라이버를 설치해야만 그 다음에 Windows 화면 낭독 프로그램과 점자 디스플레이 연결을 설정할 수 있습니다. 블루투스를 통해 페어링하면 각 연결을 별도로 설정해야 합니다.

현재 화면 낭독 프로그램은 점자 디스플레이에서 QWERTY 입력을 지원하지 않으며 각 연결에서 비 점자 키를 매우 다르게 처리하므로 2가지 연결을 설정해야 합니다. 설명이 헷갈릴 수 있지만, 일단 설정하면 상당히 직관적이며, 사용자의 가장 편안한 점자 표와 등급에서 입력하고, 배웠던 QWERTY 명령을 사용해 컴퓨터를 운용하면서 손가락 끝으로 점자를 출력할 수 있습니다.

키보드(HID) 연결은 표준 USB 또는 블루투스 키보드로 인식됩니다. 그러나 이 연결은 실제로는 하이브리드 키보드의 특수 기능을 활용하고 있습니다. 점자 번역은 QBraille의 옵션 메뉴에서 설정한 점자 표 및 점자 등급에 따라 내부에서 수행됩니다. 하지만, QWERTY 키 및 조합은 표준 키보드로 인식됩니다. 예를 들어, Windows에서 프로그램을 닫으려면 표준 Windows 키보드에서 하는 것처럼 "Alt-F 4”를 누릅니다.

Microsoft Word에서 굵은 글씨체를 켜고 끄려면 Control-B를 누릅니다. 하지만 축약 점자를 사용해 계속 텍스트를 입력하고 편집할 수 있습니다. 모드와 페어링 키를 동시에 눌러 선택한 점자 표의 텍스트 입력에 사용 가능한 점자 등급을 즉시 순환할 수 있습니다.

원하는 점자 등급과 컴퓨터 점자 사이를 전환해야 할 때가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 문자 탐색을 처음 사용하거나 이메일 주소를 입력할 때입니다. “Mode”와 “Escape” 키를 동시에 눌러 “Options” 메뉴에서 설정한 대로 컴퓨터 점자와 사용자의 “입력용 점자 등급” 사이를 전환합니다.

점자(SPP 연결)는 대부분의 화면 낭독 프로그램에서 인식하는 표준 점자 디스플레이 연결입니다. 단독으로 사용하면 이 연결을 통해 기존 점자 디스플레이와 똑같이 QBraille을 사용할 수 있으며 주로 점자 키보드 명령을 사용해 화면 낭독 프로그램을 제어할 수 있습니다. 이 연결을 설정하려면 화면 낭독 프로그램을 사용한 QBraille 설정에 대한 이후 섹션을 참조하십시오.

양쪽 연결이 설정되면 Mode 키를 눌러 하이브리드 모드를 활성화할 수 있습니다. 하이브리드 모드가 활성화되면 키보드 연결과 점자 출력을 사용해 입력과 명령이 처리되고, 커서 경로 지정과 스크롤이 점자 연결 및 현재 실행 중인 화면 낭독 프로그램을 통해 처리됩니다. Mode 키를 다시 눌러 하이브리드 모드를 끌 수 있습니다.

QBraille은 1개의 USB와 6개의 블루투스 하이브리드 연결을 지원합니다. 하지만, 총 14개의 개별 장치와 연결 유형으로 전환할 수 있습니다.

설정된 점자 연결로 전환하려면 각 기능키가 블루투스 점자 연결 1~6과 연결된 F1-F6과 함께 페이링 키를 누릅니다. 설정된 여러 키보드 연결로 전환하려면 각 기능키가 키보드 연결 1~6과 각각 연결된 F7~F12과 함께 페이링 키를 누릅니다. Escape와 페이링 키를 사용해 USB 연결로 전환합니다.

연결 영역을 닫고 QBraille 독립형 프로그래밍으로 돌아가려면 Backspace-Space-Z (점-1-3-5-6)를 누릅니다.

## 4.1 연결 설정

"USB”를 선택하면 터미널 모드가 바로 나타납니다. QBraille을 컴퓨터에 연결하면 USB 키보드로 자동으로 인식됩니다. 하지만 화면 낭독 프로그램이 실행 중이지 않고, HIMS USB 드라이버가 설치되어 있지 않고, 화면 낭독 프로그램이 HIMS 점자 디스플레이를 사용하도록 구성되어 있지 않으면 점자 출력이 자동으로 이루어지지 않습니다.

블루투스를 선택하면 페이링 모드가 시작되고 사용자 휴대전화나 PC와 블루투스 페이링을 설정해야 합니다.

이전에 설명한 것처럼 키보드, 점자 디스플레이 또는 양쪽으로 페이링할 수 있습니다. 블루투스 키보드 기기 이름은 QBrailleXL입니다. 점자 디스플레이는 당사 Braille EDGE 40과 같은 프로토콜을 사용해 작동하므로 블루투스 점자 디스플레이(SPP) 기기 이름은 “Braille EDGE”입니다.

## 4.2 지원되는 화면 낭독 프로그램

다음 화면 낭독 프로그램을 테스트했으며 지원되는 것으로 알려져 있습니다. 하지만, HIMS Braille EDGE/BrailleSense를 지원하는 화면 낭독 프로그램은 QBraille도 지원해야 합니다.

1)    Jaws(Freedom scientific)

2)    Window eyes(GW micro)

3)    Supernova(Dolphin)

4)    System Access(Serotek)

5)    NVDA(NV Access)

6)    Mac 및 iOS용 보이스오버(Apple)

7)    Android용 BrailleBack(구글)

## 4.3 화면 낭독 프로그램에 연결

### 4.3.1 USB를 통해 PC에 연결

QBraille XL을 USB를 통해 Jaws나 NVDA와 같은 화면 낭독 프로그램에 연결하려면 적절한 USB 드라이버를 PC에 설치해야 합니다. 아래는 USB 드라이버 설치를 위한 단계입니다.

1) HIMS 웹사이트에서 QBraille XL용 USB 드라이버를 다운로드합니다.

2) 압축 파일의 압축을 풀고 “Braille_SENSE_USB_Driver.exe를 실행합니다.

3) “Braille Sense USB Driver Setup wizard”가 나타나면 “Install” 버튼을 누릅니다.

4) 설치 마법사가 나타나면 “Next” 버튼을 선택합니다.

5) 드라이버가 성공적으로 설치되면 “Finish” 버튼을 누릅니다.

6) QBraille XL을 USB 케이블을 통해 PC에 연결하면 QBraille에 “terminal mode”가 표시됩니다.

7) Windows에서 드라이버를 찾아 자동으로 설치합니다.

PC에 USB 드라이버 설치가 완료되면 USB를 통한 화면 낭독 프로그램과 디스플레이 연결에 대한 지침을 따르십시오.

### 4.3.2 블루투스 직렬 포트를 통해 PC에 연결

다음 단계에서는 블루투스 키보드나 화면 낭독 프로그램용 터미널(점자 디스플레이)로 사용되는 QBraille XL 설정에 대해 설명합니다. 시작하기 전에 QBraille XL을 켜고 페어링 모드로 두어야 합니다. 페어링 모드에 들어가려면 연결 메뉴를 열고 블루투스 키보드 연결이나 블루투스 점자 연결을 선택합니다. QBraille에 “Pairing Keyboard” 또는 “Pairing Braille”이 표시됩니다.

블루투스 연결을 이미 설정했다면 페어링 키와 F1~F6을 눌러 새 점자 연결을 열거나 F7~F12과 페어링하여 새 키보드 연결을 열 수 있습니다.

QBraille의 지정된 다음 블루투스 이름을 알아야 합니다. 키보드 연결의 경우 QBrailleXL 및 점자 디스플레이 연결의 경우 Braille EDGE.

- 제어판을 엽니다.

- 기기와 프린터를 엽니다.

- “Add a Device”를 탭하고 “Enter”를 누릅니다.

- Windows에서 기기를 검색하여 목록에 이를 표시합니다.

- 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용해 QBraille로 이동하고 “Enter”를 누릅니다.

- 기기의 암호를 입력하라는 요청을 받으면 0000을 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

- 컴퓨터에 "Found new hardware”라는 메시지가 표시되어야 하며 최종 대화 상자가 컴퓨터에 나타나야 합니다. 대화 상자에 블루투스 기기가 성공적으로 설정되었음이 표시되어야 합니다. 화면 낭독 프로그램을 설정할 때 필요하게 되므로 점자 연결을 설정할 때 블루투스 COM 포트를 적어두어야 합니다.

### 4.3.3 Windows용 JAWS와 함께 QBraille 사용

다음 지침을 사용해 Freedom Scientific의 JAWS 화면 낭독 프로그램과 함께 점자 디스플레이로 QBraille XL을 설정합니다.

1) QBraille XL를 켜고 터미널 모드로 두어야 합니다. USB를 사용하는 경우 포함된 USB 케이블을 통해 QBraille을 컴퓨터에 연결하십시오.

2) JAWS 창으로 이동하여 “Alt”를 눌러 메뉴를 엽니다.

3) “Options” 메뉴에서 “Enter”를 누릅니다.

4) 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용해 “QBraille”로 이동하고 “Enter”를 누릅니다.

5) 점자 기기로 HIMS Braille EDGE를 선택합니다.

6) “Advanced”를 탭하고 “Enter”를 누릅니다.

7) USB를 통해 연결하는 경우 포트로 USB를 선택하거나 블루투스를 사용하는 경우 올바른 Com 포트를 선택합니다.

8) “OK”를 탭하고 “Enter”를 누릅니다.

9) 설정이 적용되려면 JAWS를 다시 시작해야 한다는 메시지가 표시됩니다. Windows용 JAWS를 다시 시작하면 점자가 표시되기 시작해야 합니다.

10) QWERTY 조작을 사용하려면 모드 키를 눌러 하이브리드 모드를 켭니다.

### 4.3.4 NVDA와 함께 점자 디스플레이로 QBraille 사용

다음 지침을 사용해 NV Access의 무료 NVDA 화면 낭독 프로그램과 함께 점자 디스플레이로 QBraille를 설정합니다.

- QBraille XL를 켜고 터미널 모드로 두어야 합니다. USB를 사용하는 경우 포함된 USB 케이블을 통해 QBraille을 컴퓨터에 연결하십시오.

- “NVDA key-N”을 눌러 NVDA 메뉴를 엽니다.

- 아래쪽 화살표를 “Preferences”로 내리고 “Enter”를 누릅니다.

- 아래쪽 화살표를 “Braille Settings”으로 내리고 “Enter”를 누릅니다.

- 점자 디스플레이 콤보 상자에서 “HIMS Braille Sense/Braille EDGE”를 선택합니다.

- “Port” 콤보 상자를 탭하고 올바로 설정되었는지 확인합니다. (NVDA는 자동 포트 검색을 이용하므로 이 설정을 변경할 필요가 없습니다)

- 여러 콤보 상자 중에서 탭하여 출력 및 입력 표, 커서 옵션과 같은 옵션을 선택합니다. 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용해 각 콤보 상자의 선택 사이를 이동할 수 있습니다.

- 설정 선택을 마쳤다면 “OK”를 탭하고 “Enter”를 누릅니다.

- 표준 키보드 조작을 사용하려면 모드 키를 눌러 하이브리드 모드를 켭니다.

- 참고: QBraille에 대한 설정을 저장하기 위해 NVDA 메뉴에서 “Save configuration on Exit”를 체크 표시해야 하며, QBraille은 앞으로 NVDA를 사용할 때마다 자동으로 연결됩니다.

### 4.3.5 시스템 액세스로 QBraille 사용.

현재 QBraille은 블루투스 연결만 사용한 시스템 액세스를 통해 작동합니다. QBraille을 시스템 액세스를 통해 점자 디스플레이로 사용하려면 QBraille을 켜고 터미널 모드로 두어야 합니다. 시스템 액세스가 시작되면 QBraille가 자동으로 검색되고 점자가 표시되기 시작합니다. 다른 모든 화면 낭독 프로그램과 마찬가지로 모드 키를 눌러 하이브리드 모드를 켜고 표준 QWERTY 조작을 사용합니다.

### 4.3.6 Mac에서 보이스오버와 함께 QBraille 사용.

Mac 실행 보이스오버와 함께 USB 점자 디스플레이로서 QBraille을 사용하려면 QBraille을 켜고 연결 메뉴에서 USB 연결을 선택한 다음 USB를 통해 이를 Mac에 연결합니다. 장치가 즉시 인식되고 보이스오버 출력이 점자 디스플레이에 나타납니다.

하이브리드 모드에서 Mac에 연결하면 키보드 조작과 기능 키가 표준 Mac 키보드 기능으로 작동합니다.

다음 단계를 사용해 QBraille이 점자 페어링 모드에 있으면 블루투스 점자 디스플레이로서 QBraille을 Mac 실행 보이스오버에 연결합니다.

1. Vo-F8을 눌러 VoiceOver 유틸리티를 엽니다

2. “Categories”로 이동해 Vo-Shift-Down을 눌러 상호 작용을 시작합니다.

3. 점자에 대해 B를 누릅니다.

4. Vo-Shift-Up을 눌러 범주 그룹과 상호 작용을 중단합니다.

5.  Vo-Right를 눌러 “표시하고” Vo-Space를 눌러 이를 활성화합니다.

6. “Add”로 이동하여 Vo-Space를 눌러 활성화합니다.

7. 보이스오버에서 “Searching for Bluetooth devices”라고 알립니다.

8. “Bluetooth devices” 기기로 이동하여 Vo-Shift-Down을 눌러 표와 상호 작용합니다.

9. “Braille EDGE”로 이동해 Vo-Shift-Up을 눌러 표와 상호 작용을 중단합니다.

10. “Remember this device”로 이동해 Vo-Space를 눌러 상자를 확인합니다.

11. “select”로 이동해 Vo-Space”를 눌러 이를 활성화합니다.

12. 보이스오버에서 페어링 코드를 요청하며 편집 상자가 나타납니다.

13. 0000을 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

보이스오버에서 QBraille XL에 연결되었음을 나타내는 차임벨 소리가 들려야 하며 사용자는 점자 디스플레이에 보이스오버 출력이 보이기 시작해야 합니다.

### 4.3.7 IOS 기기와 함께 QBraille 사용

먼저 QBraille이 점자 페어링 모드에 있는지 확인하고 다음 지침을 사용해 블루투스 점자 디스플레이로서 QBraille을 iPhone, iPad, 또는 iPod에 연결합니다.

- 참고: 이 지침은 iPhone에 적용됩니다. 하지만 iPhone 3G 이상, iPad 및 iPod Touch 3G 이상과 같이 호환되는 모든 i-기기에 적용됩니다.

i-Phone 사용 시:

1) Settings/General/Accessibility/VoiceOver/Braille으로 이동합니다.

2) 블루루스가 I-Phone에서 활성화되지 않으면 활성화하라는 메시지가 표시됩니다.  블루투스가 활성화되면, I-Phone에서 기기를 검색합니다.

3) QBraille이 “BrailleEDGE”라는 이름으로 사용 가능한 점자 기기 목록에 나타나야 합니다.

4) 점자 기기 목록에서 이를 두 번 탭합니다.

5) iPhone에서 차임벨 소리가 들려야 하며 QBraille의 점자 디스플레이에 iPhone에 표시된 텍스트가 나타나야 합니다.

*참고: 하이브리드 모드를 사용하려면 QBraille을 키보드 페어링 모드에 두고 일반 블루투스 키보드에 연결하는 것처럼 연결합니다. 연결되면 모드 키를 눌러 하이브리드 모드를 켭니다.

### 4.3.8 Android용 BrailleBack과 함께 QBraille 사용.

BrailleBack을 사용하려면 먼저 구글 플레이 스토어에서 BrailleBack을 다운로드하고 사용자 Android 기기에 설치해야 합니다.

먼저 QBraille이 점자 페어링 모드에 있는지 확인하고 다음 단계를 사용해 BrailleBack과 함께 점자 디스플레이로서 QBraille을 사용합니다.

1. Android 기기에서 “Settings”으로 이동합니다.

2. 블루투스를 선택합니다.

3. “Search for devices”를 선택합니다.

4. 기기 목록에서 “BrailleEDGE”라는 이름으로 표시되는 QBraille을 선택합니다.

5. 요청이 있으면 페어링 코드 0000을 입력합니다.

6. QBraille이 성공적으로 페어링되면 “Settings”으로 돌아가 “Accessibility”를 선택합니다.

7. BrailleBack을 선택하고 확인란을 활성화하여 이를 켭니다.

*참고: 하이브리드 모드를 사용하려면 QBraille을 키보드 페어링 모드에 두고 일반 블루투스 키보드에 연결하는 것처럼 연결합니다. 연결되면 모드 키를 눌러 하이브리드 모드를 켭니다.

## 4.4 터미널 클립보드

화면 낭독 프로그램용 텍스트를 연결된 기기에 전송하기 전에 터미널 클립보드를 사용해 QBraille에서 텍스트를 생성하고 편집할 수 있습니다. 이는 i-기기에서 보이스오버를 사용할 때 iPhone 또는 iPad로 전송되는 것처럼 문자가 번역되는 경우에 유용할 수 있습니다.

경우에 따라 점자 디스플레이를 사용할 때 텍스트를 생성/편집하는 것이 지루한 작업이 될 수 있습니다. 위에서 설명한 것처럼 터미널 클립보드로 QBraille에서 텍스트를 생성하고 편집할 수 있으며 작성된 텍스트를 연결된 컴퓨터나 스마트폰에 화면 낭독 프로그램용 터미널을 통해 전송할 수 있습니다.

"터미널 클립보드"에 들어가려면 "Space-enter-I (점 2-4)"를 누릅니다. QBraille에 "Terminal Clipboard"가 표시되고 편집 상자가 나타납니다. 일반 텍스트 입력 및 편집 명령을 사용해 텍스트를 입력하고 편집합니다. "터미널 클립보드"에서 텍스트를 생성/편집하는 데 점자 디스플레이와 키보드를 사용할 수 있도록 점자 디스플레이와 키보드는 연결된 컴퓨터나 i-기기와 일시적으로 정보를 송수신할 수 없습니다.

텍스트 입력과 편집에 대한 자세한 내용은 메모장에 대한 이 설명서의 섹션 3을 참조하십시오, 컴퓨터나 스마트폰으로 전송하려는 텍스트 입력을 완료하고 "enter”를 누르면 텍스트가 화면 낭독 프로그램용 터미널을 통해 신속하게 기기에 입력되고 사용자 QBraille은 연결된 기기와 다시 정보를 송수신할 수 있게 됩니다.

# 5. DAISY 낭독 프로그램

QBraille에서 DAISY 낭독 프로그램을 사용해 DAISY 형식을 사용하는 텍스트 기반 서적을 읽을 수 있습니다.

- 참고: DAISY 오디오는 지원하지 않습니다. DAISY는 "DIGITAL ACCESSIBLE INFORMATION SYSTEM”의 약어이며 고급 탐색 기능을 제공하여 사용자가 섹션, 하위 섹션, 장, 페이지 또는 단락을 포함하여 서적의 다양한 부분으로 쉽게 점프할 수 있습니다.

## 5,1 DAISY 낭독 프로그램 실행

DAISY 낭독 프로그램을 시작하려면 QBraille 메인 메뉴의 "DAISY Reader"에서 "Enter"를 누르거나 문자 D를 누릅니다. DAISY 낭독 프로그램을 시작하면 QBraille 폴더 목록이 나타납니다. 일반 폴더 탐색을 사용해 열려는 DAISY 서적이 포함된 폴더를 찾습니다.

"Space"를 눌러 이를 선택한 다음 "Enter"를 눌러 엽니다. DAISY 서적에는 여러 폴더가 포함되어 있어서 어떤 폴더에서 모든 서적 텍스트와 정보를 받을지 QBraille에서 정확하게 알고 있어야 하기 때문에 서적이 포함된 폴더를 먼저 선택해야 합니다.

이전에 읽었던 서적을 여는 경우 마지막에 종료한 위치에서 읽기를 재개합니다. DAISY 서적 읽기를 중단하려면 "Space-Z"를 누릅니다. DAISY 낭독 프로그램을 종료하려고 하는지 묻는 메시지 상자가 나타납니다. "Space"나 "Backspace"로 "Yes" 또는 "No"를 선택하고 "Enter"를 누릅니다.

"Space-M" 또는 "Alt"를 눌러 DAISY 낭독 프로그램 메뉴를 엽니다. 메뉴에는 "File", "Document", "Mark” 및 "Heading"이 있습니다. "Space-1"과 "Space-4" 또는 화살표 키를 사용해 메뉴 항목을 탐색할 수 있습니다. 메뉴 항목을 활성화하려면 "Enter”를 누릅니다.

아니면 "Space-M 또는 "Alt"를 누른 다음 해당 메뉴 항목의 단축 키를 누를 수 있습니다.  예를 들어, "Heading" 메뉴를 열려면 "Space-M" 또는 "Alt”를 눌러 메뉴를 열고 H를 누릅니다.

DAISY 낭독 프로그램에는 여러 목록과 대화 상자도 포함되어 있습니다. "Space-1"과 "Space-4" 또는 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용해 메뉴, 설정 또는 파일 목록을 탐색합니다. "Space-4-5"와 "Space-1-2" 또는 "Tab”과 "Shift-Tab"을 사용해 대화 상자에서 control 사이를 이동합니다. 이 지침의 목적상 일반적으로 "Tab"과 "Shift-Tab” 사용을 말합니다.

하지만 이런 경우 "Space-4-5"와 "Space-1-2”도 사용할 수 있습니다. "Enter"를 눌러 항목을 실행합니다.

## 5,2 파일 메뉴

### 5.2.1 파일 브라우저

파일 브라우저를 사용해 또 다른 DAISY 서적을 열 수 있습니다. "File" 메뉴에서 "File Browser"를 선택하거나 재생 대화 상자에서 "Control-O"를 누릅니다. 처음 DAISY 낭독 프로그램을 열면 폴더 목록이 표시됩니다.

### 5.2.2 파일 정보

현재 재생하는 서적에 대한 정보를 쿼리할 수 있습니다. "File" 메뉴에서 "File information"를 선택하거나 재생 대화 상자에서 "Control-I"를 누릅니다.

"Book-Info"대화 상자에는 "페이지”가 포함된 상태 상자, "표시 정보"가 포함된 또 다른 상태 상자 및 "Close" 버튼이 있습니다. 첫 번째 상태 상자에는 “총 페이지”, “현재 페이지” 및 “나머지 페이지”가 있습니다. 두 번째 상태 상자에는 “전체 표시” 및 “표시 페이지”가 있습니다.

### 5.2.3 종료

DAISY 낭독 프로그램을 종료하려면 "File” 메뉴의 "Exit"에서 "Enter"를 누르거나 "Space-Z"를 누릅니다.

## 5.3 문서 탐색

### 5.3.1 페이지별 이동

"Document" 메뉴에서 "Move to Next Page", "Move To previous Page" 또는 "Go to Page"를 선택합니다.  아니면 "Space-3-4-5" 또는 "Space-1-2-6”을 눌러 재생 중에 페이지별로 이동합니다. "Enter-G"를 눌러 “Go To Page”로 갑니다. “Go To Page”를 활성화하면 "Move to page number?”라는 메시지가 표시됩니다. 편집 상자에서 이동하려는 페이지 번호를 입력하고 "Enter”를 누릅니다.

### 5.3.2 단위별 이동

"Document” 메뉴에서 "Next Movement Unit" 또는 “Previous Movement Unit"을 선택하거나 재생 중에 "점 6" 또는 "점 3"을 누릅니다.

### 5.3.3 이동 단위 변경

"Document” 메뉴에서 "Change Previous Movement Unit" 또는 "Change Next Movement unit”을 선택하거나 재생 중에 "점 5-6" 또는 "점 2-3”을 누릅니다. 이동 단위 옵션은 현재 서적에 어떤 탐색 요소가 있는지에 따라 다릅니다.

## 5.4 표시

### 5.4.1 표시 설정

나중에 돌아오려는 위치를 기록하기 위해 파일 재생 중에 표시를 설정할 수 있습니다. DAISY 도서당 1,000개까지 표시를 설정할 수 있습니다. 재생 중에 "Control-M"을 누르거나 "Mark" 메뉴에서 "Set Mark"를 선택하여 표시를 설정할 수 있습니다.

"Set Mark" 대화 상자가 열리고 "Enter mark name:"라는 메시지가 표시됩니다. 1부터 1,000까지 삽입하고 싶은 표시의 수를 입력하고 "Enter”를 누릅니다.

### 5.4.2 표시로 이동

"Control-J"를 누르거나 "Mark" 메뉴에서 "Go to Mark"를 선택하여 특정 표시로 이동할 수 있습니다. "Mark name to move to:"라는 메시지가 표시됩니다. 편집 상자에서 표시 이름을 입력하고 “Enter”를 누릅니다. 이전에 표시를 설정하지 않았다면 이 기능을 사용할 수 없습니다.

### 5.4.3 표시 삭제

재생 중에 "Control-D"를 사용하거나 "Mark" 메뉴에서 "Delete Mark"를 선택하여 표시를 삭제할 수 있습니다. "Enter mark name to delete"라는 메시지가 표시됩니다. 이를 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

## 5.5 제목

### 5.5.1 특정 제목으로 이동

특정 제목으로 이동하려면 재생 중에 "Control-H"를 누릅니다. QBraille에서 사용자가 현재 읽고 있는 제목에 초점을 맞추어 DAISY 도서의 제목 목록을 표시합니다. "Space-1"과 "Space-4"를 사용해 이동하려는 제목으로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

### 5.5.2 제목 읽기

읽는 동안 현재 제목을 읽을 수 있습니다. "Control-W”를 눌러 현재 제목을 쿼리할 수 있으며 현재 제목 이름과 수준이 표시됩니다.

### 5.5.3 처음 및 마지막 제목

DAISY 도서를 읽을 때 바로가기 키를 사용해 제목별로 이동할 수 있습니다. "Space-1-3"과 "Space-4-6”을 각각 눌러 처음 제목이나 마지막 제목으로 이동할 수 있습니다.

## 5.6 도구

### 5.6.1 찾기

"Control-F"를 눌러 “찾기” 기능을 활성화할 수 있습니다. "Text to find:"라는 메시지가 표시됩니다. 텍스트를 입력할 편집 상자가 나타납니다. 검색하려는 텍스트를 입력하고 “Enter”를 누릅니다.

“Control-Shift-F”를 눌러 “다시 찾기합니다”.

# 6. 응용프로그램

“응용프로그램”을 열려면 “Space-1” 또는 “Space-4”를 사용해 “Applications”으로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. 또한 “A (점 1)”를 눌러 메인 메뉴에서 “Applications”을 실행할 수 있습니다.

응용프로그램에는 계산기, 알람, 날짜와 시간, 스톱워치, 카운트다운 및 스케줄러 등 6가지 유틸리티 프로그램이 포함됩니다. “Space-1” 또는 “Space-4”를 눌러 응용프로그램 목록에서 항목 사이를 이동할 수 있습니다.

## 6.1 계산기

계산기는 4가지 기본 산술 연산을 수행하고, 계산값을 파일로 저장하며, 계산값을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.

계산기를 열려면 “Applications” 내에서 “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 사용해 “Application”으로 이동하고 “Enter”를 누릅니다.

- 참고: 계산기를 사용할 때 컴퓨터 점자를 사용해야 합니다.

### 6.1.1. 일반 기능

“계산기”를 시작하면 숫자 0이 표시됩니다. 컴퓨터 점자를 사용해 숫자를 입력합니다. “Enter”를 눌러 “Equal sign”을 에뮬레이트합니다. 새 계산을 입력하려면 “Enter”를 누릅니다. 이전 계산과 결과를 검토하려면 “위쪽 화살표”를 누릅니다. 이전 계산을 검토할 때 이 계산을 사용해 또 다른 계산을 하려면 커서를 원하는 위치로 이동시키고 숫자를 변경한 다음 “Enter”를 누릅니다.

계산기에서 다음 키를 입력합니다.

1) 계산 결과 보기(=): Enter

2) 새 계산 입력: Enter

3) 더하기: 점 3-4-6

4) 빼기: 점 3-6

5) 곱하기: 점 1-6

6) 나누기: 점 3-4

7) 백분율: 점 1-4-6

8) 거듭제곱: 점 4-5-7

9) 소수점: 점 4-6

10) 왼쪽 괄호: 점 1-2-3-5-6

11) 오른쪽 괄호: 점 2-3-4-5-6

- 참고: 음수를 입력하려면 음수를 괄호로 둘러쌉니다. 예를 들어, -2를 입력할 때 점 1-2-3-5-6, 점 3-6, 점 1-2 및 점 2-3-4-5-6을 누릅니다.

계산기에 백분율(%) 부호를 입력한 직후에 원래 수를 백분율(%) 기호 앞의 숫자로 나눈 백분율 값에 따라 결과가 표시됩니다.

예를 들어, 90+20%를 계산하려는 경우 백분율(%) 기호를 입력하자마자 백분율 값이 즉시 계산되어 90의 20%가 18이므로 18이 표시됩니다. 최종적으로 계산 결과는 108입니다.

하지만, 백분율 기호 앞에 곱셈 기호를 놓으면(예: 20*40%) 백분율(%) 기호를 입력하자마자 40%가 0.4에 해당하므로 0.4가 즉시 표시됩니다. 전체 계산의 최종 결과는 20에 0.4를 곱한 9입니다.

### 6.1.2 모두 지우기

원한다면 이전에 저장한 모든 계산을 삭제하고 계산기를 초기화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt”를 눌러 메뉴를 엽니다. 그런 다음 "Space-1" 또는 "Space-4"를 사용해 "Clear all"로 이동하고 "Enter”를 누릅니다. 아니면 계산 줄 내에서 직접 “Ctrl-E (점 1-5)를 눌러 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

### 6.1.3 파일 저장

“파일 저장” 기능을 사용해 현재 계산 및 결과를 향후에 사용하기 위해 파일에 저장할 수 있습니다.  이 기능은 수표책의 잔고를 맞추고 모든 입력, 계산 및 결과를 기록하려는 경우 유용할 수 있습니다.

이 기능을 활성화하려면 "Space-m (점 1-3-4)” 또는 "Alt"를 누릅니다. 그런 다음 “Space-1” 또는 “Space-4”를 사용해 “Save file”로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다. 아니면 계산 줄에 있을 때 직접 “Ctrl-S (점 2- 3-4)를 눌러 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

대화 상자가 열리면 "Result.brl"이 파일 이름 편집 상자에 자동으로 표시됩니다.

기본 파일 이름을 유지하거나 사용자가 선택한 다른 이름을 편집 상자에 입력할 수 있습니다. 파일 이름 입력을 마친 경우. “Enter”를 누르면 파일에 SD 카드의 루트에 저장됩니다.

“파일 저장” 기능을 취소하려면 “Esc”를 누릅니다.

### 6.1.4 복사하여 붙여넣기

현재 줄에 대한 계산을 클립보드에 복사하려면 “Ctrl-C (점 1-4)”를 누릅니다.

그런 다음 계산을 계산기의 다른 곳에 붙여넣거나 메모장의 문서에 붙여넣을 수 있습니다.

“Ctrl-V (점 1-2-3-6)”를 눌러 계산을 붙여넣을 수 있습니다. 또한 “Ctrl-R (점 1-2-3-5)”을 눌러 가장 최근 결과를 클립보드에 복사할 수 있습니다. 이 기능은 마지막 결과만 저장하므로 “계산 복사” 기능과 다릅니다.

## 6.2 알람

1회성, 1주일에 한 번, 매일 지정된 시간에 QBraille XL에서 울리도록 “알람”을 설정할 수 있습니다.

메인 메뉴에서 "Alarm”을 열려면 Space-1" 또는 "Space-4”를 사용해 "Applications"으로 이동한 다음 "Enter”를 누릅니다.  "Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 "Alarm"으로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

“알람”을 처음으로 연 경우이고 QBraille XL에서 시간이나 날짜를 아직 설정하지 않았다면 장치에서 "Set time:(00:00)”이라는 메시지가 표시됩니다.

### 6.2.1 시간 설정

“알람”을 실행하면 “시간”이 나타납니다. 시간을 직접 입력하거나 “위쪽/아래쪽 화살표” 및 “왼쪽/오른쪽 화살표”를 사용해 시간을 입력할 수 있습니다. 그런 다음 “Enter” 또는 “오른쪽 화살표”를 눌러 “시간”을 저장하고 “기간” 설정으로 이동합니다.

아래 키를 입력하여 시간을 조정합니다.

왼쪽/오른쪽 화살표: 커서를 시간 또는 분으로 이동

위쪽/아래쪽 화살표: 시간 값 변경

### 6.2.2 기간

“기간” 설정을 사용해 알람이 울리는 시간을 정의합니다.  다음 네 가지 옵션이 있습니다. "끄기", "한 번", "주중” 및 "매일". “Space-1” 또는 “Space-4"를 눌러 이러한 옵션 중에서 이동합니다. “기간”이 "끄기”로 설정되면 대화 상자의 다른 옵션이 충족된다고 해도 지정된 시간에 알람이 울리지 않습니다.  “기간”이 "한 번”으로 설정되면 알람이 한 번만 울립니다. “기간”이 "주중"으로 설정되면 매주 월요일에서 금요일까지 같은 시간에 알람이 울립니다. “기간”이 "매일"로 설정되면 일주일에 7일 같은 시간에 알람이 울립니다. 원하는 옵션을 선택했다면 "Enter" 또는 “오른쪽 화살표”를 눌러 다음 필드로 이동합니다.

### 6.2.3 지속 시간

이 옵션으로 알림이 울리는 시간을 설정합니다. 1분에서 9분까지 지속 시간을 선택할 수 있으며 기본값은 5분입니다. 분 단위로 직접 지속 시간을 입력할 수 있습니다. 아니면 “Backspace"/“Space” 또는 “위쪽 화살표”/ “아래쪽 화살표”를 눌러 옵션을 이동할 수 있습니다. 지속 시간을 “1분”으로 설정한 경우 알람이 1분 동안 울린 다음 장치 알람이 멈춥니다. 원하는 옵션을 선택했다면 "Enter" 또는 “오른쪽 화살표”를 눌러 다음 필드로 이동합니다.

### 6.2.4 웨이크업 콜 시간

이 옵션을 사용해 알람이 울리는 횟수를 결정할 수 있습니다. "Backspace-enter”를 눌러 알람을 끄지 않으면 이 옵션에 대해 설정한 횟수에 따라 경보가 반복됩니다. 사용 가능한 설정은 1~5회이며 기본값은 3회입니다. “Backspace"/“Space” 또는 “위쪽 화살표”/ “아래쪽 화살표”를 눌러 옵션 사이에서 이동합니다. 원하는 옵션을 선택했다면 "Enter" 또는 “오른쪽 화살표”를 눌러 다음 필드로 이동합니다.

### 6.2.5 반복 간격

이 옵션으로 알림이 울리는 시간 사이의 간격을 설정합니다. 예를 들어, 반복 간격을 3분으로 설정하면 알람이 울리는 것을 멈추고 3분 후에 다시 울립니다. 사용 가능한 설정은 1~9분이며 기본값은 5분입니다. “Backspace"/“Space” 또는 “위쪽 화살표”/ “아래쪽 화살표”를 눌러 옵션 사이에서 이동합니다.

이 설정이 최종 설정이므로 “Enter”를 누르면 알람 설정이 완료되고 “Alarm” 대화 상자가 종료됩니다.

“Alarm” 설정을 취소하려면 “Esc”를 누릅니다.

### 6.2.6 알람 울림 중단

알람이 울리면 점자 디스플레이에 “Alarm stop? Stop or Yes to all"이라는 메시지가 표시됩니다. 알람 발생을 1회 중단하려면 “ENTER”를 누릅니다. (현재 커서는 “stop” 옵션에 있습니다)

지정된 웨이크업 콜에 대해 지정된 시간에 알람이 반복되지 않도록 알람을 완전히 중단하려면 커서를 “Yes to all” 옵션으로 이동시키고 “ENTER”를 누르거나 커서 경로 지정 버튼을 두 번 누릅니다.

“Space”/”Backspace” 또는 “Space-1”/“Space-4”를 눌러 커서 위치를 다른 옵션으로 변경하고 “ENTER”를 누릅니다.

## 6.3 날짜 및 시간

“날짜 및 시간” 응용프로그램에서 날짜와 시간을 확인하고 설정할 수 있습니다. “날짜 및 시간”을 열려면 “Space-4” 또는 “Space-1”를 사용해 “Applications”으로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. “Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 "Date and Time"으로 이동하고 "Enter"를 누릅니다.

“Date and Time”을 실행하면 시간, 요일, 월. 일 및 년이 표시됩니다. “Date and Time”을 닫으려면 “Esc”를 누릅니다.

### 6.3.1 날짜 및 시간 설정

날짜 및 시간을 설정하거나 변경하려면 Ctrl-S (점 2-3-4)를 누릅니다. 아니면 “Space-m (1-3-4) 또는 “Alt”를 누르고 “Space-4”를 사용해 “Set(s)”로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다. 시간을 직접 입력하거나 “아래쪽/위쪽 화살표”를 사용해 시간 값을 선택할 수 있습니다. “Enter” 또는 “오른쪽 화살표”를 눌러 “시간”을 저장하고 “날짜” 설정으로 이동합니다.

날짜를 설정하려면 올바른, 연, 월, 일을 mmddyyyy로 입력합니다.  예를 들어, 날짜를 2012년 1월 1일로 설정하려면 01012012를 입력합니다. 날짜를 편집하려면 날짜 값을 수정 입력하려는 위치로 커서 경로를 지정합니다.

다음 키를 입력하여 시간과 날짜 값을 탐색하고 설정합니다.

- 왼쪽/오른쪽 화살표: 시간/분/날짜 중에서 커서 이동

- 위쪽/아래쪽 화살표: 시간 또는 날짜 값 변경

모든 값을 올바르게 설정했다면 “Enter”를 눌러 시간과 날짜를 저장합니다.

### 6.3.2 시간 및 날짜 옵션

“ALT” 키 또는 “Space-m (점 1-3-4)”을 사용해 옵션 메뉴를 열고 “Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 “Options”으로 이동한 다음 “Enter”를 누릅니다. 또한 “Ctrl-o (점 1-3-5)”를 사용해 이 기능을 직접 활성화할 수 있습니다. 이 대화 상자에서 “시간대”, “일광 절약 사용” 및 “시간 형식”을 선택할 수 있습니다.

“옵션”을 처음으로 열면 “시간대”가 나타납니다. "Space"를 누르거나 시간대의 첫 번째 문자 또는 대표 도시를 입력하여 “시간대” 목록을 검토할 수 있습니다. 시간대를 선택하고 “아래쪽 화살표”를 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

“일광 절약 사용” 확인란이 표시됩니다. "Space”를 사용해 이 항목을 확인 및 확인 취소할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택했으면 “아래쪽 화살표”를 누릅니다.

다음 항목은 “시간 형식”으로 12시간과 24시간을 선택할 수 있습니다. "Space”를 사용해 두 가지 중에서 전환할 수 있습니다.

모든 옵션을 설정했으면 “Enter”를 눌러 설정을 저장합니다.

## 6.4 스톱워치

“스톱워치”를 열려면 메인 메뉴에서 “Space-4” 또는 “Space-1”를 사용해 “Applications”으로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. “Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 “Stop Watch”로 이동합니다. "Stopwatch"에서 "Enter"를 누르면 "00:00:00"이 표시됩니다.

"Enter"를 누르면 스톱워치가 작동하기 시작합니다. "Enter"를 다시 누르면 멈춥니다.

스톱워치가 작동 중일 때 "Space"를 누르면 일시 중지하고 QBraille XL에 점자의 경과 시간이 표시됩니다. "Space"를 다시 누르면 스톱워치가 다시 작동하기 시작합니다.

스톱워치가 일시 중지 중이거나 작동 중일 때 "Backspace"를 누르면 QBraille XL이 "00:00:00"으로 지워집니다.

## 6.5 카운트다운 타이머

“카운트다운 타이머”를 열려면 메인 메뉴에서 “Space-4” 또는 “Space-1”를 사용해 “Applications”으로 이동하고 “Enter”를 누릅니다. “Space-4” 또는 “Space-1”을 사용해 “Countdown Timer”로 이동합니다. “Countdown Timer”에서 “Enter”를 누르면 "00:00:00"이 표시되고 시간이 나타납니다. 시간, 분 및 초를 입력하라는 요청을 받습니다. 시간을 직접 입력하거나 “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 사용해 시간 값을 변경할 수 있습니다.

시간, 분 및 초를 입력할 때 시간에 컴퓨터 점자를 사용해 2자리 수, 분에 2자리 수, 초에 2자리 수를 입력합니다. 숫자 기호를 사용할 필요가 없습니다. 특정 값을 입력하지 않고 "Enter"를 누르면 “카운트다운 타이머”가 1분의 기본 시간부터 카운트다운하기 시작합니다. 시작하면 "카운트다운 타이머"에 "countdown xx minute”이 표시되고 카운트다운하는 남아있는 시간이 계속 표시됩니다.

"카운트다운 타이머"에서 "Enter"를 누르면 QBraille에 남아있는 시간이 표시되고 카운트다운이 멈춥니다. “Enter”를 한 번 더 누르면 카운트다운이 다시 시작됩니다. “Backspace"를 눌러 “카운트다운 타이머”가 지워집니다. 타이머가 0에 도달하면 10초 알람이 울리고 “카운트다운 타이머”가 지워집니다. 알람이 울릴 때 키나 버튼 중 하나를 누르면 알람이 멈추고 타이머가 지워지며 새 시간을 받아들일 준비가 된 것입니다.

## 6.6 스케줄러

### 6.6.1 달력 보기

“스케줄러”를 실행하면 월, 년, 주 및 날짜가 포함된 표에 달력이 표시됩니다.

“스케줄러”를 처음으로 열면 현재 주가 나타납니다.

주는 일요일에 시작하고 토요일에 끝나며 오늘 날짜는 괄호 안에 표시됩니다.

주 단위로 달력을 탐색하려면 커서를 주 필드로 경로 지정하고 “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 누릅니다. 월 단위나 연 단위로 달력을 탐색하려면 커서를 월 필드나 연 필드로 경로 지정하고 “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 누릅니다

날짜에 예정된 약속이 있으면 날짜 앞에 별표가 표시됩니다.

정해진 날짜의 약속 세부 사항을 확인하려면 날짜에서 “ENTER”를 누릅니다. 약속은 시간순으로 정렬되며 시간, 알람 및 주제와 함께 표시됩니다.

스케줄러에는 8개의 항목이 있습니다. “Alt” 또는 “Space-m (점 1-3-4)”을 눌러 메뉴를 엽니다.

스케줄러 메뉴에는 다음 옵션이 포함됩니다. “새 약속”, “약속 수정”, “모든 약속 보기”, “약속 검색”, “약속 삭제”, “약속 복사”, “약속 백업”, “약속 복원”,

“위쪽 화살표”/“아래쪽 화살표” 또는 “Space-4”/“Space-1”을 사용해 메뉴 항목 사이를 이동할 수 있습니다. 메뉴 항목을 실행하려면 “Enter”를 누르거나 “커서 경로 지정 키”를 두 번 누릅니다.

### 6.6.2 새 약속

새 약속을 추가하려면 원하는 날짜로 커서를 이동시키고 Ctrl-N (점 1-3-4-5)” 또는 “ENTER”를 누릅니다. 아니면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 눌러 메뉴를 엽니다. "New appointment"를 선택하고 "Enter"를 누릅니다. “w appointment" 대화 상자에는 다음 필드가 포함되어 있습니다. “날짜”, “시간”, “알람 시간” 및 “주제”.

1) 날짜

날짜를 mmddyyyy, 월, 일, 년으로 입력합니다. “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 눌러 날짜 값을 변경하거나 숫자를 직접 입력합니다. 또한 편집 대상으로 커서를 경로 지정할 수 있습니다. 원하는 날짜가 표시되면 “ENTER”를 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

다음 키를 입력하여 날짜 값을 탐색하고 변경합니다.

- 왼쪽/오른쪽 화살표: 날짜, 월, 년 중에서 커서 이동

- 위쪽/아래쪽 화살표: 날짜 값 변경

2) 시간

“위쪽 화살표” 또는 “아래쪽 화살표”를 눌러 시간을 변경합니다. 아니면 hhmm로 시간을 직접 입력합니다. 또한 편집 대상으로 커서를 경로 지정할 수 있습니다. 약속 시간을 설정한 후 “ENTER”를 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

3) 알람 시간

“위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 사용해 알람 시간을 설정할 수 있습니다. 아니면 값을 직접 입력합니다(최대 알람 시간은 약속 전 47:59, 또는 47시간 59분입니다). 기본 알람 값은 “꺼짐”입니다. 약속 시간에 알람이 울리게 하려면 “Time of appointment”를 선택합니다. 원하는 알람 시간을 설정했다면 “Enter”를 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

4) 주제

약속 주제, 더 정확하게는 약속의 성격에 대한 설명을 입력합니다. 약속에 대한 모든 정보를 입력하거나 설정했으면 “ENTER”를 눌러 약속을 저장합니다.

### 6.6.3 약속 수정

이전에 추가한 약속을 수정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 수정하려는 약속으로 이동합니다. 그런 다음 Ctrl-m (점 1-3-4)”을 누릅니다. 아니면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 눌러 메뉴를 열고 "Modify Appointment”에서 "Enter"를 누릅니다. 이 대화 상자에는 "N appointment” 대화 상자와 같은 필드가 포함되어 있습니다. 유일한 차이는 각 필드에 약속을 생성할 때 입력한 값이 있다는 점입니다. 약속을 생성할 때와 같은 명령을 사용해 값을 편집합니다. 변경한 것을 저장하려면 "Enter”를 누릅니다.

### 6.6.4. 모든 약속 보기

이전에 일정을 잡은 모든 약속을 볼 수 있습니다. 달력 보기에 있을 때 “Ctrl-A (점 1)”를 누릅니다. 아니면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 눌러 메뉴를 열고 "View All Appointment”에서 "Enter"를 누릅니다.

모든 약속이 표시되면 가장 최근 약속이 나타납니다. “위쪽 화살표”나 “아래쪽 화살표”를 사용해 약속 중에서 이동할 수 있습니다. 약속은 “날짜: mm-dd-yyyy, 시간:hh:mm, 알람 시간:hh:mm”으로 표시됩니다.

목록에서 첫 번째 약속으로 이동하려면 “Space-1-3” 또는 “위쪽 화살표-왼쪽 화살표”를 누릅니다. 목록에서 마지막 약속으로 이동하려면 “Space-4-6” 또는 “아래쪽 화살표-오른쪽 화살표”를 누릅니다.

약속을 보면서 스케줄러의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.

### 6.6.5 약속 검색

“Ctrl-F (점 1-2-4)”를 눌러 “약속 검색”을 활성화할 수 있습니다. 아니면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 눌러 메뉴를 열고 "Search appointment”에서 "Enter"를 누를 수 있습니다. 주제 필드에 키워드를 입력하여 약속을 검색할 수 있습니다. "Ctrl-f (점 1-2-4)"를 누르면 QBraille XL에 "Find?”라는 메시지가 나타납니다. 약속 주제에 알아내려는 키워드를 입력하고 “Enter”를 누릅니다. 약속은 “모든 약속 보기” 목록과 동일한 방식으로 결과 목록에 표시됩니다.

### 6.6.6 약속 삭제

약속을 삭제하려면 삭제하려는 약속이 포함된 날짜로 커서를 이동시킵니다. "Space-m (점 1-3-4)"를 눌러 메뉴를 열고 에 대해 "Delete Appointment”에서 "Enter"를 누릅니다. 아니면 약속 목록에서 해당하는 바로가기 키 "Ctrl-d (점 1-4-5)"를 누를 수 있습니다. 사용자가 선택한 약속을 정말로 삭제하려고 하는지 묻습니다. 선택한 약속의 삭제를 확정하려면 Y (점 1-2-3-6)”를 누르거나 커서가 “Yes”에 있을 때 “Enter”를 누릅니다. 선택한 약속을 삭제하지 않으려면 “N (점 1-3-4-5)”을 누르거나 커서를 “No”로 이동시키고 “Enter”를 누릅니다.

### 6.6.7 약속 복사하여 붙여넣기

“스케줄러”에 저장된 약속을 메모장의 문서에 복사할 수 있습니다.  “달력 보기”, “모든 약속 보기” 또는 “약속 검색” 목록에서 복사하려는 특정 약속으로 커서를 이동시킵니다.  “Space-m (점 1-3-4)" 또는 “Alt”를 눌러 메뉴를 열고 "Copy appointment”를 선택한 다음 "Enter"를 누릅니다. 아니면 "Ctrl-c (점 1-4)”를 눌러 이 기능을 직접 활성화합니다. 그런 다음 “Ctrl-V (점 1-2-3-6)”를 메모장의 문서에 약속을 붙여넣을 수 있습니다.

### 6.6.8 약속 백업

“백업” 기능으로 모든 약속의 백업을 생성하고 장치에 백업을 저장합니다. 약속을 백업하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt”를 눌러 메뉴를 엽니다. 그런 다음 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표("Space-1" 또는 "Space-4")를 사용해 "Backup appointment”로 이동합니다. 아니면 "Ctrl- B (점 1-2)”를 눌러 “백업” 기능을 직접 활성화합니다.

### 6.6.9 약속 복원

이전 백업에서 약속을 복원하려면 "Space-m (점 1-3-4)" 또는 "Alt"를 눌러 메뉴를 열고 아래쪽과 위쪽 스크롤 버튼을 사용해 "Restore Appointment"를 찾습니다. 그런 다음 "Enter”를 누릅니다. 또한 "Ctrl-r (점 1-2-3-5)”을 눌러 이 기능을 직접 활성화할 수 있습니다.

- 참고: “약속 복원” 기능을 활성화하고 사용자의 현재 파일에도 있는 약속이 백업 파일에 포함되어 있으며 약속이 중복됩니다.

# 7. 옵션

QBraille XL 기본 설정/옵션을 변경하려면 “Space-4”를 반복적으로 눌러 “Options”으로 이동한 다음 “Enter”를 누르거나 메인 메뉴에서 “O (점 1-3-5)”를 누르기만 하면 됩니다.

“Space-1” 또는 “Space-4”를 눌러 설정 목록에서 항목 사이를 이동할 수 있습니다. Space 또는 Backspace을 사용해 설정 값을 변경할 수 있습니다. 옵션을 저장하려면 “ENTER”를 누르고 변경 사항을 저장하지 않고 “옵션”을 종료하려면 “Esc”를 누릅니다.

다음은 변경할 수 있는 설정입니다.

1. 8점 모드: 켜기/끄기

이 옵션으로 점자 모드를 6점 모드나 8점 모드로 설정할 수 있습니다. 기본 설정은 “끄기”입니다. 이 옵션이 “켜기”로 설정되면 모든 대문자는 점자 디스플레이에서 점 7을 사용해 표시됩니다. “Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

2. 단축 키 보기: 켜기/끄기

이 옵션은 메인 메뉴 뒤에 단축 키를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본 설정은 켜기입니다. 이 옵션을 끄기로 변경하면 단축 키가 가 메뉴 옵션과 함께 표시되지 않습니다.

“Space”를 사용해 이 항목을 켜기/끄기로 전환합니다. “Enter”를 눌러 이 설정을 저장합니다. 저장하지 않고 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

3. 파일 정보 보기: 켜기/끄기

이 옵션으로 파일/폴더 특성이 파일 브라우저에 표시되는지 여부를 선택할 수 있습니다. 기본 설정은 “끄기”입니다. 이 옵션이 “끄기”로 설정되면 파일 이름과 항목 번호만 표시됩니다. 예) “noname.brl 1/1”

이 옵션이 “켜기”로 설정되면 “파일 이름”, “크기”, “빌드 날짜” 및 “항목 번호”가 표시됩니다. 예) “noname.brl ob 01:01:2009 1/1”

“Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. “Enter”를 눌러 이 설정을 저장합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

4. 시작 모드: 메인 메뉴/새 문서/최근 문서/화면 낭독 프로그램용 터미널/계산기

이 옵션으로 QBraille XL을 시동할 때 실행할 프로그램을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 이 옵션이 “New document”로 설정된 경우 장치가 켜지면 바로 QBraille XL에서 “새 문서”를 시작하고 문서에 데이터를 입력할 수 있습니다. 기본 설정은 “메인 메뉴”입니다. “Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

- 참고: QBraille XL이 소프트 리셋이나 하드 리셋에서 부팅되면 이 옵션이 적용됩니다.  전원 버튼을 사용해 장치를 끄거나 켜면 사용자가 장치를 껐던 위치로 돌아가므로 이 옵션이 적용되지 않습니다.

5. 소리 재생: 켜기/끄기

이 옵션으로 QBraille XL에서 오디오 경보를 할 지 여부를 선택합니다. 이 옵션이 “끄기”로 설정되면 경보음과 신호음이 울리지 않습니다. 기본 설정은 “켜기”입니다. “Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

6. 메시지용 점자 등급: 축약/정자/컴퓨터 점자

이 옵션으로 메시지를 볼 때 어떤 등급의 점자를 사용할 지 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 컴퓨터 점자, US 정자 점자, US 축약 점자, UEB 정자 점자 및 UEB 축약 점자입니다. “Space”를 눌러 설정 중에서 이동할 수 있습니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

7. 점자 표: 스페인어 / 프랑스어/ 독일어 / 이탈리아어 / 영어 / 영국식 영어 / 폴란드어 / 덴마크어 / 터키어 /히브리어

이 옵션으로 메모장에서 .brl 파일을 열 때 어떤 점자 표를 사용할 지 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 “스페인어”/ “프랑스어”/ “독일어”/ “이탈리아어”/ “영어”, “영국식 영어”, “폴란드어”, “덴마크어”, “터키어” 및 “히브리어”입니다. 기본 설정은 “영어”입니다. “Space”를 사용해 사용 가능한 옵션 중에서 이동합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

8. 메시지 표시 시간: 무시/1초/2초/3초/4초/5초/대기

이 옵션은 QBraille XL에서 시스템 메시지를 처리하는 방식을 정의합니다. 장치에서 시스템 메시지를 무시하거나 키를 누를 때까지 대기하도록 설정할 수 있습니다. 아니면 메시지가 자동으로 사라지기 전에 디스플레이에 메시지가 남아 있는 시간을 정의할 수 있습니다.

사용 가능한 설정은 “무시”, “1초”, “2초”, “3초”, “4초”, “5초” 및 “대기”입니다.

기본 설정은 “3초”입니다. “Space”를 사용해 1초 단위로 메시지 표시 시간을 늘립니다. 이 옵션이 “대기”로 설정되면 키를 누를 때까지 메시지가 무한적으로 남아 있습니다. “무시”를 선택하면 메시지가 무시되며 디스플레이에 나타나지 않습니다.

9. 절전 모드: 켜기/끄기

이 옵션으로 10분 동안 비활성인 후에 QBraille XL에서 자동으로 절전 모드에 들어가는지 여부를 선택합니다. 이 옵션이 “켜기”로 설정된 경우 장치가 10분 동안 사용되지 않으면 QBraille XL에서 자동으로 절전 모드로 들어갑니다. 기본 설정은 “켜기”로 설정되어 있습니다. “Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

10. 입력용 점자 등급: 축약/정자/컴퓨터 점자

이 옵션으로 메모장에서 문서를 보거나 편집할 때 및/또는 하이브리드 모드에서 입력할 때 어떤 등급의 점자를 사용할 지 선택합니다. 사용 가능한 설정은 컴퓨터 점자, US 정자 점자, US 축약 점자, UEB 정자 점자 및 UEB 축약 점자입니다. “Space”를 눌러 설정 중에서 이동할 수 있습니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

11. 10% 시 블루투스에서 자동 연결 해제

이 옵션으로 배터리 전원이 10% 시에 블루투스 기기에서 QBraille이 자동으로 연결 해제되도록 선택할 수 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 블루투스 설정이 손실되므로 이 설정을 보존하기 위해 이 옵션을 설정하려고 할 수 있습니다. 10% 시 자동으로 연결을 해제함으로써 배터리를 계속 사용하지 않고도 충전원을 찾을 시간을 줍니다. 사용 가능한 옵션은 “켜기” 또는 “끄기”입니다. 기본적으로 이 옵션은 “끄기”로 설정되어 있습니다. “Space”를 사용해 이 옵션을 전환합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

12. 블루투스 켜기/끄기:

이 옵션으로 배터리를 사용하지 않을 경우 블루투스를 커서 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.

13. 페이링 초기화 켜기/끄기:

이 옵션은 저장된 모든 페어링을 삭제합니다. Space를 눌러 이를 켜고, Enter를 눌러 옵션을 저장하면 페어링이 초기화됩니다. 페어링을 초기화하려면 장치를 끕니다.

14. 한 손 모드: 켜기/끄기

한 손 모드를 사용해 QBraille을 운용할 지를 선택합니다. 또한 “Backspace-Space-점-1-2-3”을 사용해 장치의 어디에서나 한 손 모드를 켜고 끌 수 있습니다. 한 손 작동에 대한 자세한 내용은 섹션 2.11을 참조하십시오.

15. 키보드 배열 Microsoft/Apple

기존 Windows 또는 Mac 키보드 배열과 비슷한 QWERTY 키보드의 맨 아래 줄 배열을 선택합니다.

16. 복원: 자동 복원/초기화

이 옵션으로 모든 설정을 리셋하거나 초기화할 때 QBraille XL에서 설정을 자동으로 복원하도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정은 “자동 복원”으로 설정되어 있습니다. “Space”를 사용해 옵션 중에서 이동합니다. 옵션 설정을 취소하려면 “Esc”를 눌러 메인 메뉴로 돌아갑니다.

# 8. 정보

정보는 QBraille XL 메인 메뉴의 마지막 항목입니다. 정보를 얻으려면 “Space-점 1 또는 Space-점 4”를 누르고 정보에서 “ENTER”를 누릅니다. 아니면 메뉴 위치에 관계없이 바로가기 키 “I (점 2-4)를 눌러 정보를 열 수 있습니다.

“정보” 대화 상자에 4가지 항목이 표시됩니다.

1) SD 카드 메모리: 총 공간, 잔여 공간

2) 전원 상태: 배터리 잔량, 전력원(어댑터/배터리)

3) 펌웨어 버전 버전 번호, 빌드 날짜

4) 블루투스: 블루투스 이름(QBraille 000000), 핀 코드(0000)

위쪽 화살표/아래쪽 화살표 또는 Space-1/Space-4를 사용해 “정보” 항목 사이를 이동할 수 있습니다.

다음 바로가기 키를 사용해 장치의 어디에서나 정보를 확인할 수 있습니다.

SD 카드 메모리: Space-s (점-2-3-4)

전원 상태: Space-p (점-1 -2-3-4)

펌웨어 버전: Space-v (점-1 -2-3-6)

블루투스 상태: Space-b (점 1-2)

# 9. 명령 요약

## 일반 단추 키

메뉴나 목록에서 다음 항목으로 이동: 아래쪽 화살표 또는 Space-4

메뉴나 목록에서 이전 항목으로 이동: 위쪽 화살표 또는 Space-1

메뉴나 목록에서 처음 항목으로 이동: Home 또는 Space-1-3

메뉴나 목록에서 마지막 항목으로 이동: End 또는 Space-4-6

다음 40개 항목으로 이동: Page Down 또는 Space-3-4-5

이전 40개 항목으로 이동: Page Up 또는 Space-1-2-6

프로그램 실행: Enter 또는 커서 경로 지정 키 두 번

하위 폴더 입력: Enter 또는 커서 경로 지정 키 두 번

취소: Esc 키 또는 Space-E

종료: Space-z (점 1-3-5-6) 또는 Esc 키

폴더 입력 또는 파일 열기: Enter

폴더 구조에서 한 수준 뒤로 이동: Escape 또는 Backspace

메뉴 열기: Space-1-2-4 또는 Alt

## 메모장

새 문서 열기: Ctrl-N (점 1-3-4-5)

최근 문서 열기: Ctrl-P (점 1-2-3-4)

“읽기 전용” 모드에서 문서 열기: Ctrl-R (점 1-2-3-5)

이전 줄로 이동: Space-1 또는 위쪽 화살표.

다음 줄로 이동: Space-4 또는 아래쪽 화살표.

줄의 시작점으로 이동: Space-1-3 또는 Home

줄의 마지막으로 이동: Space-4-6 또는 End

이전 단락으로 이동: space-2-3 또는 Ctrl-up 화살표.

다음 단락으로 이동: Space-5-6 or Ctrl-down 화살표.

이전 페이지로 이동: Space-1-2-6 또는 Page Up

다음 페이지로 이동: Space-3-4-5 또는 Page Down

문서의 맨 위로 이동: Space-1-2-3 또는 Ctrl-Home

문서의 마지막으로 이동: Space-4-5-6 또는 Ctrl-End

블록 시작: Ctrl-B (점 1-2)

모두 선택: Ctrl-A

블록 잘라내기: Ctrl-X (점 1-3-4-6)

복사: Ctrl-C (점 1-3)

붙여넣기: Ctrl-V (점 1-2-3-6)

현재 문자 삭제: Alt-C (점 1-3)

현재 단어 삭제: Alt-W (점 2-4-5-6)

현재 줄 삭제: Alt-L (점 1-2-3)

블록 삭제: Space-D (점 1-4-5)

실행 취소: Ctrl-Z (점 1-3-5-6)

오늘 날짜 삽입: Insert-d (점 1-4-5)

현재 시간 삽입: Insert-t (점 2-3-4-5)

계산 및 결과 삽입: Insert-R (점 1-2-3-5),

찾기: Ctrl-F (점 1-2-4),

바꾸기: Ctrl-R (점 1-2-3-5)

표시 설정: Ctrl-M (점 1-3-4).

표시로 이동: Ctrl-J (점 2-4-5)

자동 스크롤: 위쪽 스크롤 버튼-아래쪽 스크롤 버튼

형식문자 보기: Insert-C (점 1-4)

읽기 전용 설정: Alt-R (점 1-2-3-5)

자동 스크롤 속도: Shift-왼쪽 화살표 또는 Shift-오른쪽 화살표

파일/폴더 복사: Ctrl-C (점 1-3)

파일/폴더 잘라내기: Ctrl-X (점 1-3-4-6)

파일/폴더 붙여넣기: Ctrl-V (점 1-2-3-6)

파일/폴더 삭제: Ctrl-D (점 1-4-5)

모든 파일/폴더 선택: Ctrl-A

새 폴더 생성: Ctrl-F (점 1-2-4)

파일/폴더 이름 바꾸기: Ctrl-E (점 1-5)

파일/폴더 찾기: Ctrl-S (점-2-3-4)

정보: Ctrl-I (점 2-4)

## 연결

하이브리드 모드 켜기/끄기: 모드 키

키보드 입력용 점자 등급 변경: 페어링 모드 키

USB 연결로 전환: 페어링-Escape

블루투스 점자 연결로 변경: 페어링-F1/F6

블루투스 키보드 연결로 변경: 페어링-F7/F12

연결 닫기: Backspace-Space-Z (점-1-3-5-6)

## DAISY 낭독 프로그램

DAISY 도서 열기: Enter-o (점 1-3-5)

도서 정보 열기: Enter-i (점 2-4)

종료: Space-z (점 1-3-5-6)

처음으로 이동: Space-1-3 또는 Space-1-2-3

끝으로 이동: Space-4-6 또는 Space-4-5-6

다음 페이지로 이동: Space-3-4-5

이전 페이지로 이동: Space-1-2-6

페이지로 이동: Enter-g (점 1-2-4-5)

이전 텍스트 단위 선택: 점 1

다음 텍스트 단위 선택: 점 4

이전 텍스트 단위로 이동: 점 2

다음 텍스트 단위로 이동: 점 5

이전 이동 단위 선택: 점 2-3

다음 이동 단위 선택: 점 5-6

이전 단위로 이동: 점 3

다음 단위로 이동: 점 6

다음 제목으로 이동: Space-5

이전 제목으로 이동: Space-2

마지막 제목으로 이동: Space-4-6

처음 제목으로 이동: Space-1-3

현재 낭독 수준과 제목 확인: Enter-w (점 2-4-5-6)

제목 찾기: Space-f (점 1-2-4)

제목 목록: Enter-h (점 1-2-5)

다시 찾기: Enter-f (점 1-2-4)

현재 위치에 표시 설정: Enter-m (점 1-3-4)

다음 표시로 이동: Space-점 6

이전 표시로 이동: Space-점 3

표시 삭제: Space-d (점 1-4-5)

메모 생성: Backspace-m (점-1-3-4)

메모 읽기: Backspace-r (점-1-2-3-5)

이전 메모 읽기: Backspace-p (점-1-2-3-4)

다음 메모 읽기: Backspace-n (점-1-3-4-5)

메모 삭제: Backspace-d (점-1-4-5)

확인하지 않고 종료 및 위치 지우기: Enter-z (점-1-3-5-6)

확인하지 않고 종료 및 표시 지우기: Backspace-z (점-1-3-5-6)

## 응용프로그램

### 1) 계산기

계산 결과 보기(=): Enter

새 계산 입력: Enter

더하기: 점 3-4-6

빼기: 점 3-6

곱하기: 점 1-6

나누기: 점 3-4

백분율: 점 1-4-6

거듭제곱: 점 4-5-7

소수점: 점 4-6

왼쪽 괄호: 점 1-2-3-5-6

오른쪽 괄호: 점 2-3-4-5-6

모두 지우기: Ctrl-A

파일에 저장: Ctrl-S

계산 줄 복사: Ctrl-C

붙여넣기: Ctrl-V

결과 복사: Ctrl-R

이전 계산 및 결과 검토: 위쪽 화살표

### 2) 스톱워치

시작/중단: Enter

일시 중지: Space

리셋: Backspace

### 3) 카운트다운 타이머

시작/중단: Enter

일시 중지: Space

리셋: Backspace

닫기: ESC 키